- Введение.

«Проекта планировки  территории, ограниченной ул.им.маршала Чуйкова, ул.им.Калинина,

Урезом р.Волга, мостовым переходом через р.Волга в Центральном и Ворошиловском  районах Волгограда» разработан МБУ «Мегаполис» на основании муниципального заказа, в соответствии с техническим заданием №956 на проектирование от 07.03.2013г. комитета по  градостроительству и  архитектуре  Волгограда.

Границами планируемой территории являются:

с севера – квартал 04_02_020;

с северо-востока – р. Волга;

с юга – квартал 05_08_090;

с северо-запада –кварталы Центрального района.

Проект разработан  МБУ «Институт градостроительного планирования Волгограда

«Мегаполис».

Визуализация проекта выполнена ЗАО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург»

Разработчики  проекта:

| Главный архитектор проекта Архитектор ведущ. Архитектор 1кат. Архитектор 1кат. Архитектор 2кат. Вед.инженер | Е.В. Попкова Е.В. Попкова С.Н.Антюфеева Т.Г.Ишматова Я.С.Довгун Т.С.Котельникова |
| --- | --- |
| Инженерные разделы: |  |
| Водоснабжение и канализация | Е.Ю.Сорокина |
| Дождевая канализация | Е.Ю.Сорокина |
| Электроснабжение | С.В.Кочкина |
| Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | О.П.Десятниченко |

Документация по  планировке  территории  подготовлена  на  основании  документов  территориального  планирования, в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов,

нормативов  градостроительного  проектирования, с  учетом  границ  территорий  объектов

культурного  наследия, границ  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий.

Главный архитектор проекта                                                                     Е.В.Попкова

14.06.2013

1. Существующее  состояние

- 1.1. Градостроительная  ситуация

Планируемая  территория  занимает прибрежную территорию р.Волги вдоль Центрального и Ворошиловского районов.

С  севера-запада  к  планируемой  территории примыкают  кварталы многоэтажной жилой застройки, с севера – квартал 04_02_020, с юга – квартал 05_08_090, а с северо-востока территория ограничена р.Волгой.

Планируемая  территория  имеет  сложный рельеф и разбита на две террасы: верхнюю и нижнюю. Перепад отметок между верхней и нижней террасами составляет порядка 14м. На планируемой территории расположены кварталы: 05_08_01, 04_06_046, 04_06_032.

- 1.2. Природно-климатические  условия.

- 1.2.1. Климат

Метеорологические характеристики площадки проектируемого строительства предоставлены Волгоградским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ГУ «Волгоградский ЦГСМ». Климат – умеренно-континентальный. Зима (декабрь – середина марта) характеризуется резкими колебаниями температур. Морозы чередуются с оттепелями. Осадки выпадают в виде снега. Толщина снежного покрова – в среднем 15-20 см. Весна (конец марта – середина мая) – с большой изменчивостью синоптических процессов и быстрой сменой воздушных масс. Характерным является возврат холодов. Лето (середина мая - середина сентября) – сухое и жаркое. Осадки выпадают крайне неравномерно, в июне-июле в виде непродолжительных грозовых ливней. Осень (середина сентября-ноября) – тепля, сухая, безоблачная в начале   и пасмурная во 2-й половине. Ветры в весенне-летний период – в основном северных направлений; к осени увеличивается повторяемость южных, юго-восточных направлений.

- Таблица 1.2.1.1. Повторяемость направлений ветра и штилей в %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 14 | 16 | 10 | 7 | 9 | 22 | 14 | 15 |

- Таблица 1.2.1.2. Расчетная среднемесячная температура воздуха в градусах

| Наиболее жаркого месяца | Наиболее холодного месяца |
| --- | --- |
| 23,9 | -9,2 |

В теплый период для района  планируемой территории характерных засухи, сопровождающиеся суховеями.

Таблица 1.2.1.3. Среднемноголетние суммы осадков по данным метеостанции

| Теплый период | Холодный период | Продолжительность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | Теплого периода | Холодного периода |
| 222 | 181 | 21.03-20.11 | 21.11-20.03 |

Средняя  скорость ветра, вероятность превышения  которой составляет  5%-9 м/с.

Коэффициент  учитывающий  рельеф  местности равен  1.

Коэффициент  температурной  стратификации  атмосферного  воздуха  А=200.

Кислотность  атмосферных  осадков  рН=6,5-7,2.

- 1.2.2. Инженерно-геологические условия

В геоморфологическом отношении участок от р. Царицы до оврага Долгого   представляет собой  береговую полосу правого берега Волги. Основными элементами рельефа являются  аккумулятивно-абразионная морская хвалынская терраса с пологой, слегка наклонной в сторону реки поверхностью, и береговой склон. Поверхность хвалынской террасы в прибровочной части

берегового склона переработана в процессе различных строительных работ. В результате с поверхности распространены насыпные грунты мощностью до 14 м. Прирусовая часть склона закреплена и защищена от размыва противоэрозионными сооружениями. Береговой склон крутой, крутизна его колеблется в нижней части от 20 до 55º. Общая высота склона - до 35 м.

Геологическое строение участка   представлено отложениями четвертичной и палеогеновой систем. Четвертичная система в разрезе представлена современными техногенными  (насыпными и намывными), оползневыми, делювиальными и  аллювиальными, верхнечетвертичными морскими хвалынскими, среднечетвертичными хазарскими, нижне-среднечетвертичными овражно-аллювиальными отложениями. Палеогеновая система представлена средним и нижним эоценом (мечеткинской и царицынской свитами).

Техногенные насыпные  грунты представлены супесчано-суглинистыми накоплениями с включениями строительного и бытового мусора от 5 до 50%,  мощность их колеблется от 1.0 до 14.0 м. Насыпные грунты характеризуются неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью и сжимаемостью, а также высоким содержанием органических веществ. Процесс самоуплотнения этой разновидности техногенных грунтов может длиться десятки лет.

Техногенные намывные грунты представлены в основном песками средней крупности,  мощность их изменяется от 1.0 до 9.5 м. Следует иметь в виду, что под намывными песками практически повсеместно залегают насыпные грунты, которые перед замывом не были удалены с поверхности террасы, что существенно снижает строительные качества намывных песков. Оползневые накопления имеют локальное распространение на участке между оврагами Крутым и Долгим (в створе ул. 7-я Гвардейская – ул. Землянского), мощность их от 1.0 до 14.0 м.

Делювиальные отложения представлены суглинками и песками, покрывающими  маломощным чехлом песчано-алевритовые породы.  Аллювиальные отложения  вскрыты  на бечевнике р. Волги под насыпными и намывными отложениями и представлены темно-серыми мягкопластичными глинами и суглинками с прослоями песка и включениями полуразложившихся органических остатков. Мощность их от 0.9 до 4.0 м.

Морские хвалынские отложения вскрыты преимущественно в южной части участка также под насыпными и намывными грунтами и представлены глинами,   суглинками и супесями мощностью от 4. 3 до  14.0 м.

Аллювиальные хазарские отложения представлены песками мелкими с галькой и щебнем песчаника, вскрыты под хвалынскими отложениями, мощность слоя от 0.8 до 2.4 м.

Овражно-аллювиальные отложения представлены суглинками, супесями, песками, залегают под насыпными и намывными грунтами, подстилаются палеогеновыми породами.

Породы мечеткинской и царицынской свит залегают под комплексом  четвертичных  отложений почти горизонтально с небольшим падением в сторону реки, представлены песчано-алевритовой породой с прослоями песчаника, алевролитами и алевролитами с прослоями аргиллитов и аргиллитоподобных глин.

Песчано-алевритовые породы характеризуются как слабосцементированные, в основном, опаловым и глинистым цементом, трещиноватые. Трещины открытые, заполнены продуктами выветривания. Алевролиты неравномерно сцементированные, трещиноватые, ожелезненные. Аргиллиты неравномерно сцементированные, трещиноватые, слоистые. Общая вскрытая мощность палеогеновых отложений - до 25 м.

Подземные воды вскрыты практически повсеместно в четвертичных и палеогеновых отложениях, установился уровень на глубине  от 3.0 до 22.6 м  в зависимости от рельефа (отм. 3.30 -14.50 м ГС). Горизонт в основном безнапорный, но на отдельных участках отмечен  напор высотой до 4.8 м. Приведенный  уровень подземных вод не является постоянным и подвержен сезонным колебаниям, которые на участке нижней набережной в значительной степени зависят от положения уровня воды в р. Волге. Максимальный расчетный уровень воды в р. Волге при 1% обеспеченности достигает 10.17 м, при  5% обеспеченности - 9.59 м, наибольшая амплитуда колебания воды в р. Волге достигает 8.7 м. Региональным водоупором для водоносного горизонта служат аргиллитоподобные глины нижнецарицынских отложений, залегающие предположительно на отметках минус 6.0 м. Питание этого природно-техногенного водоносного

горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в условиях нарушенного поверхностного стока, подтока со стороны Приволжской возвышенности, полива зелёных насаждений, утечек из водонесущих коммуникаций, конденсации влаги под экранированными поверхностями. Разгрузка горизонта осуществляется в русло. Р. Волги. Сезонные колебания уровня могут составлять 1.0 - 1.5 м.

Отдельные участки склона от ул. Порт-Саида до р. Царицы и между оврагами Крутым и Долгим (ул. 7-я Гвардейская - ул. Землянского) находятся в состоянии неустойчивого равновесия.  При возникновении постоянного водоносного горизонта в насыпных и оползневых грунтах и хвалынских глинах,  а также при проведении строительных работ без осуществления противооползневых мероприятий возможна активизация оползневых процессов.

Оценка инженерно-геологических условий территории выполнена по материалам инженерно-геологических изысканий, произведенных «НВ ТИСИЗ»,  ООО «Радиан-С», ООО «Геоцентр», ЗАО ПИИ «Гипроводстрой»  (арх. №№  2698-Г, 4627-Г, 6119-Г, 7199-Г, 7246-Г, VI_258_09, VI_692_11).

- 1.2.3. Сейсмичность

В связи  с  введением  с  1 января  2000 года  изменения  №5  к  СНиП  II-7-81* «Строительство      в  сейсмических  районах»  территория  Волгограда  отнесена  к  районам  с  сейсмичностью  до  7 баллов. Отдельные  категории  зданий  и  сооружений,  возводимых  в  Волгограде  и  в Волгоградской  области  с  повышенной  и  особой  ответственности  должны  проектироваться  и  строиться  с  учетом  сейсмических  воздействий  и  отвечать требованиям  СНиП  II-7-81*. Неблагоприятные  особенности  геологического  строения  площадки  строительства, сложенной  грунтами  III  категории  учитываются  повышением  предусмотренной  изменением  №5  интенсивности  сейсмичности  на  один  балл (начиная  с  6 баллов и  выше).

Согласно  постановлению  Главы  Администрации  Волгоградской  области  от  04.02.2003  №84  утвержден  Территориальный  строительный  норматив  Волгоградской  области ТСНВ  11-02-02  «Классификация  зданий  и  сооружений  по  их  ответственности  за  сохранность  жизни  людей  в  случае  землетрясения».

Категория  В -  повышенной  ответственности.

К  объектам  этой  категории  относятся:

 здания  дошкольных  и  школьных  учреждений;

 здания  учебных  корпусов  высших  средних учебных  заседаний;

 здания  больниц  с  количеством  коек  более  50;

 здания  гостиниц, спальных  корпусов санаториев  вместимостью более  250 мест  и  высотой

более  3  этажей;

 здания  и  сооружения  с зальными  помещениями  вместимостью  100 мест  и более:

театры, цирки, кинотеатры, концертные  и  танцевальные  залы, дворцы   и  дома   культуры ,

клубы, музеи  и  выставочные залы, библиотеки крытые  рынки, спортивные

сооружения, аэровокзалы, автовокзалы,  железнодорожные  вокзалы;

 здания  проектных и  научно-исследовательских  институтов  с  числом

одновременно работающих  специалистов  300 и  более  человек;

 здания  и сооружения,  эксплуатация  которых  необходима  при ликвидации  последствий

землетрясения, станции  скорой  помощи, системы  энерго-  и  водоснабжения, очистные

сооружения  производительностью  1000 куб. метров  в  сутки  и  более;  здания  телефонной

и  телеграфной  связи, банков, государственных  и  местных  административных  органов;

здания  и  сооружения  локомотивного  депо  и  вагонного      хозяйства,  тепловозные  и

электровозные  депо, тяговые  подстанции  магистральных  железных  дорог,

трансформаторные подстанции для объектов  железнодорожного  транспорта;

  производственные  сборочные  корпуса  машиностроительной  промышленности;

  корпуса  плавильных и  литейных  цехов  металлургической  отрасли;

  компрессорные  станции  магистральных  газопроводов;

  здания  электростанций;

  здания  крупных  котельных  промышленных  узлов, районов  и  кварталов

  трансформаторные  подстанции  мощностью  свыше 1000 кВ

   служебные  здания  аэропортов,  здания  технического обслуживания аэропортов;

  автозаправочные  станции  на  территории  городов  и  населенных   пунктов ;

  здания  высотой  более  16-ти  этажей;

  другие  здания  и  сооружения  при  соответствующих  функциональных  назначениях.

1.3. Использование  территории

1.3.1. Современное  использование  территории

В настоящее время планируемая территория имеет небольшой процент застройки. На верхней террасе набережной находится храм Иоанна Предтечи, часовня, театр Музыкальной комедии и комплекс очистных водопроводных сооружений. На нижней террасе находится здание пассажирского речного вокзала, небольшие кафе, производственная база по обеспечению и ремонту очистных сооружений, грузовой причал «Соляной» и  очистные сооружения поверхностного стока, а также ряд сформированных земельных участков для строительства и эксплуатации см. таблица 1.3.1.1

Таблица 1.3.1.1.

- 1.3.2. Уличная  сеть  и  транспортное  обслуживание

По планируемой территории проходит Набережная им. 62-ой Армии. Ширина проезжей части её, в основном соответствует СНиП 2.07.01-89 – 15,0 м, за исключением отдельных участков:

- между поймой р. Царица и речным вокзалом – 9,0 м;

- в районе речного вокзала – 2х8,0 м;

- между водопроводно-очистными сооружениями и створом с ул. Порт-Саида – 11,0÷12,0 м.

На территории между поймой р. Царица и водопроводно-очистными сооружениями кроме основного магистрального проезда существует ряд проездов неопределенного назначения. Это, а также стихийно сложившиеся автостоянки для временного хранения автотранспорта, разворотное кольцо троллейбуса вносят в настоящее время хаос в организацию движения транспорта и пешеходов в центральной части Набережной им. 62-ой Армии.

Поперечные автотранспортные связи с Набережной им. 62-ой Армии:

- ул. Краснознаменская. Ширина проезжей части – 8,0 м;

- ул. Комсомольская. Ширина проезжей части – 7,0 м;

- ул. 7-ой Гвардейской Дивизии. Ширина проезжей части – 15,0 м;

- в районе водопроводно-очистных сооружений имеется автотранспортная связь с нижней террасой набережной. Ширина проезжей части – 7,0 м. Пересечение её с магистральным проездом Набережной им. 62-ой Армии осуществляется в разных уровнях.

До пуска мостового перехода через р. Волга существующий подъезд к детской инфекционной больнице по ул. Землянского использовался в качестве подъезда к паромной переправе. Ширина данного участка ул. Землянского 8,0÷9,9 м. В настоящее время используется как поперечная связь с Набережной им. 62-ой Армии.

Набережная им. 62-й Армии – транспортно-пешеходная. В настоящее время по ней осуществляется движение только легкового транспорта. Ближайшие остановки общественного пассажирского  транспорта размещаются на пр. Ленина и на пересечении ул. Краснознаменская с Набережной им. 62-ой Армии (разворотное кольцо троллейбусного маршрута).

1.3.3. Объекты  культурного  наследия

На планируемой территории в соответствии с письмом  Нижне-Волжского  управления    Минкультуры за  №02-06/643 от 20.12.2012 расположены объекты культурного наследия федерального значения:

- «Памятник Герою Советского Союза В.С.Хользунову,

-«Памятное место, где в период Сталинградской битвы в 1942-1943гг. находился участок центральной переправы через Волгу. Сюда речники и моряки Волжской военной флотилии доставляли с левого берега реки пополнение и военные грузы в осажденный Сталинград»,

-«Передний край обороны г.Сталинграда в 1942-1943гг., обозначенный 17 мемориальными знаками»,

-место, где находился блиндаж командира Гвардейской стрелковой дивизии 62 армии генерал-майора Родимцева Александра Ильича».

В соответствии с письмом  Министерства культуры Волгоградской области за  №01-13/4084 от 25.12.2012 расположены объекты культурного наследия регионального значения, подлежащие государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997г. № 62/705 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»6

-«Ансамбль Набережная р.Волги»;

-«Ансамбль Аллеи Героев»;

-«Общественное собрание (Театр музкомедии)»

-«Место, где проходили митинги и собрания солдат, рабочих и революционной интеллигенции Царицына. В этом здании формировались рабочие отряды для защиты Красного Царицына и состоялось и состоялось первое организационное собрание Коммунистического Союза

Молодежи города, положившее начало городской комсомольской организации. Здесь размещалась морская бригада Волжской военной флотилии, героически сражавшаяся за Сталинград»;

-«Ресторан «Гарни»;

-«Ресторан «Маяк»;

-«Дом Чуянова А.С. (Здание филармонии);

-«Пожарный пароход «Гаситель» - памятник речникам Волжского бассейна;

-«Пропилеи центральной лестницы»;

-«Ротонда»;

-«Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)»;

-«Опорная стена» - место боев 13-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии под командованием Родимцева А.И.»;

-«Бронекатер «БК-13», установленный в честь речников Волжской военной флотилии»;

-«Место, где проходила стачка рабочих волжских пристаней»;

-«Место, где располагалась зенитная батарея, орудийный расчет которой погиб при отражении танковой атаки немецко-фашистских войск, пытавшихся прорваться к р.Волге»;

-«Скульптурная группа «Искусство» с фонтаном»;

-«Памятник командующему 62-й Армии, маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза В.И.Чуйкову»;

-«Мемориальный-архитектурный комплекс Государственного музея-панорамы «Сталинград-

ская битва»;

-«Памятный знак, посвященный жителям г.Сталинграда, погибшим 23августа 1942г в результате массированной вражеской бомбардировки»;

-«Памятник маршалу Советского Союза, четырежды Герою Советского Союза Г.К.Жукову»;

-«Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинам 13 Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942-1943гг.»;

-«Ансамбль застройки детской инфекционной больницы №21»;

-« Ансамбль застройки онкологического диспансера»;

-«Ансамбль застройки туберкулезного диспансера»;

-«Комплекс застройки пр.Ленина».

На планируемой территории по состоянию на 26.12.2012г. утверждены границы территории следующих объектов культурного наследия:

-«Ансамбль набережной р.Волги»;

-«Пожарный пароход «Гаситель»-памятник речникам Волжского бассейна»;

-«Опорная стена»-место боев 13-й гвардейской стрелковой дивизии 62-армии под командованием Родимцева А.И.»;

-«Место. Где проходила стачка рабочих волжских пристаней, Центральный район, речной вокзал»;

-«Место, где проходили митинги и собрания солдат, рабочих и революционной интеллигенции Царицына. В этом здании формировались рабочие отряды для защиты Красного Царицына и состоялось первое организационное собрание Коммунистического Союза Молодежи города, положившее начало городской комсомольской организации. Здесь размещалась морская бригада волжской военной флотилии, героически сражавшаяся за Сталинград»;

-«Место, где располагалась зенитная батарея, орудийный расчет которой погиб при отражении танковой атаки немецко-фашистских войск, пытавшихся прорваться к р.Волге»;

-«Героическая оборона Сталинграда воинами 13 Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии»;

- место, где находился блиндаж командира 12 Гвардейской стрелковой дивизии 62-й Армии генерал-майора Родимцева Александра Ильича;

-«Передний край обороны г.Сталинграда в 1942-1943гг., обозначенный 25 мемориальными знаками»;

-«Исторический заповедник – руины мельницы им. Грудинина»;

-«Памятное место, где в период Сталинградской битвы в 1942-1943гг.находился участок центральной переправы через Волгу. Сюда речники и моряки Волжской военной флотилии доставляли с левого берега реки пополнение и военные грузы в осажденный Сталинград»

По состоянию на 26.12.2012г. утверждены зоны охраны следующих объектов культурного наследия, расположенные на планируемой территории:

-«Ансамбль Набережной р.Волги» (Приказ министерства культуры Волгоградской обл. от 10.12.2012 № 01-20/476 «Об утверждении границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р.Волги», 1952г.,режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанной зоны»);

-«Пожарный пароход «Гаситель»- памятник речникам Волжского бассейна, 1903-1977гг.» (Приказ Комитета по культуре Администации Волгоградской обл. от 21.05.2012 № 01-20/118 «Об утверждении границ охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Пожарный пароход «Гаситель»- памятник речникам Волжского бассейна», 1903-1977гг., режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанной зоны»).

Правовые режимы использования земель и градостроительных регламентов в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р.Волги», 1952г.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности- территория в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяющие требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются согласно пункта 11 Постановления правительства Российской Федерации 26.04.2008 №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций параметров объектов капитального строительства и их частей, использование отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объекта капитального строительства и их частей, в том числе касающиеся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия его историко-градостроительной  и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запретов или ограничение размещения рекламы,, вывесок, навесов, построек и  объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий;

ж) сохранение гидрогелогических и экологических условий необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

В границах разрабатываемой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р.Волги», 1952г. (далее именуется объектом культурного наследия) устанавливаются следующие правовые режимы использования земель и градостроительных регламентов.

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия разрешается:

проведение в порядке, установленном законодательством работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия, расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

проведение в порядке, установленном законодательством работ, связанных с ремонтом и

реконструкцией существующих инженерных сетей, дорог и иных объектов, а также прокладкой

новых инженерных сетей, дорог, строительства объектов берегоукрепления, гидротехнических сооружений и других необходимых объектов, обеспечивающих экплуатацию прибрежной зоны строительства объектов транспортной инфраструктуры не нарушающих целостности объекта культурного наследия и иных объектов культурного наследия, раположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

понижение уровня местности при условии обследования участка на предмет наличия    (отсутствия) культурного слоя и археологического надзора;

проведение в порядке, установленном законодательством научно-исследовательских работ, в

т.ч. по изучению культурного слоя, не создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия и объектов культурного наследия, расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности в порядке, определенным законодательством;

проведение в порядке, установленном законодательством мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности на основании проектов проведения таких работ;

установка памятных знаков малых форм, не нарушающих целостности объекта культурного наследия и иных объектов культурного наследия расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности не создающих им угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;

установка малых архитектурных форм, не нарушающих целостности объекта культурного наследия и иных объектов культурного наследия, в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, не создающих угрозы повреждения, раазрушения или уничтожения;

восстановление утраченных элементов исторической планировочной структуры, не нарушающих целостности объекта культурного наследия и иных объектов культурного наследия, расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности и не создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;

проведение работ по благоустройству территории включает:

- покрытие пешеходных площадок, тротуаров традиционными материалами (камень, гранит и иные материалы и (или) имитирующие натуральные);

- озеленение: сохранение ценных пород деревьев, организация посадки деревьев, кустарников, цветущих растений в соответствии с проектом озеленения;

- проведение работ по укреплению наклонных участков местности последующим устройством газонного покрытия;

- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды объекта культурного наследия;

- установка прозрачного ограждения по передней границе земельного участка  высотой не более1,2м;

размещение рекламы и вывесок (с учетом обеспечения пожарной безопасности, защиты от динамических воздействий, сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия):

- отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного поля до 4м2;

- афишных тумб с элементами исторической стилизации, объекта системы городской

ориентирующей информации высотой не более 2,5м;

- элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;

- вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания в виде объемных букв и знаков;

- режимных табличек с площадью информационного поля не более 0,24м (не более 0,4м по

горизонтали и 0,6м по вертикали);

строительство объектов общественно-делового и рекреационнго назначения высотностью до 7 м (с учетом обеспечения пожарной безопасности, защиты от динамических воздействий, сохранение гидрогеологических и экологических условий. Необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия);

размещение временных построек, киосков. навесов и т.п.( с учетом обеспечения пожарной безопасности, защиты от динамических воздействий сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия);

строительство подземных сооружений различного назначения при условии отсутствия негативного влияния этих сооружений различного назначения при условии отсутствия негативного влияния этих сооружений на объекты культурного наследия;

размещение временных автостоянок (с учетом обеспечения пожарной безопасности, защиты от динамических воздействий, сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия);

использование в отделке фасадов материалов и цветовых гамм аналогичных существующим.

На территории зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия запрещается:

проектирование и проведение любых землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ, разрешенных данным правовым режимом использования земель в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

прокладка инженерных коммуникаций ( теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.) надземным способом;

использование строительных технологий создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на объекты культурного наследия;

размещение на главных фасадах зданий, формирующих территории общего пользования кондиционеров, антенн и иных элементов инженерно-технического оборудования;

установка ограждений по боковой и внутриквартальной границе участка, препятствующей восприятию объекта культурного наследия;

организация водостока на смежные земельные участки;

организация оконных и дверных проемов на боковых и дворовых фасадах зданий, строений и сооружений при нулевом отступе застройки от боковых и внутриквартальной границ земельного участка;

организация на главных фасадах балконов, эркеров с выступом от основной плоскости стены более 1,0м при нулевом отступе зданий, строений и сооружений от передней границы земельного участка, исторически совпадающей с линией регулирования застройки и красной линией;

размещение объектов рекламы:

- отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций площадью 4м2;

- рекламных конструкций на крышах зданий;

- вертикальных кронштейнов шириной более 0,6м;

- использование открытого способа свечения.

- 2.  Проектные  решения

- 2.1.  Архитектурно-планировочное  решение

Архитектурно-планировочное решение планируемой территории разработано  в  соответствии  с  Генеральным  планом  Волгограда, утвержденным  решением  Волгоградской  городской  Думы  от  29.06.2007  № 47/1112, а  также  в  соответствии  с  Правилами землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утвержденные Решением Волгоградской городской Думы от  15  сентября   2010г, а также с учетом архитектурно-градостроительной концепции, разработанной ЗАО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург».

В южной части планируемой территории сформирован квартала №1, в который включена церковь Иоанна Предтечи.

Проектом предусмотрено сохранение основной композиционной оси Набережной – комплекс Центральной лестницы с выходом к водной глади р.Волга.

Вся территория транспортно-пешеходной набережной разделена на функциональные зоны согласно архитектурно-градостроительной концепции: парадная зона у Речного вокзала, зрелищная зона, мемориальная зона, развлекательно-игровая зона, зона активного отдыха и прогулочная зона.

Парадная зона у Речного вокзала композиционно связана с верхней террасой и Центральной лестницей. Пространство между откосами Набережной и проезжей частью предлагается обустроить зелеными партерами, малыми архитектурными формами и ниже ротонды разместить цвето-музыкальный фонтан.

В период проведения чемпионата мира по футболу 2018г. Данную территорию можно использовать как фан-зону для проведения фестиваля болельщиков. В соответствии с требованиями FIFA, болельщики могут пройти туда через несколько входов: со стороны Аллеи Героев, музыкального театра, нижней террасы набережной и центральной аллеи парка на верхней террасе. Большая парадная лестница и склоны берегов Волги создают естественный амфитеатр, где разместятся тысячи зрителей (ориентировочная площадь 5га).Болельщики смогут увидеть события чемпионата на гигантском экране ( площадью 54м2), его установят на нижней террасе, которая для удобства гостей станет пешеходной зоной. Справой стороны от Центральной лестницы можно разместить шатер для VIP-гостей площадью 500 м2 (согласно п.2.2 заявочной книги -план организации фестивалей болельщиков).

Зрелищная зона. Основным объектом зрелищной зоны является амфитеатр вместимостью 2000 мест, расположенный напротив существующего лестничного спуска с ул.Маршала Чуйкова. К амфитеатру со стороны проезжей части примыкает здание с эксплуатируемой кровлей, служащей дополнительной площадкой для зрителей во время проведения чемпионата мира по футболу. Предлагается связать промежуточную площадку существующей лестницы с площадкой на кровле здания при амфитеатре широким пешеходным мостом над проезжей частью набережной,

создав единое зрелищное сооружение, позволяющее участвовать в просмотре зрителям с верхней террасы и существующего спуска. В составе амфитеатра следует предусмотреть конструкции для крепления демонстрационного экрана.

Мемориальную зону предлагается развить и расширить. В окружении существующих памятников предлагается заново выполнить благоустройство в регулярных формах, с использованием стриженой зелени. В непосредственной близости к воде запроектирована часовня для молитвенного поминовения защитников Сталинграда.

Развлекательно-игровая зона включает площадки для аттракционов с павильоном, в котором разместятся кассы, туалеты. Во время  проведения чемпионата мира по футболу в этой зоне можно разместить временные павильоны для продажи сувениров и рекламной продукции, на короткое время эта зона может стать зоной коммерческих выставок ( площадь 6200м2).

Зона активного отдыха. Под активным отдыхом подразумевается катание на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах. Основным элементом этого комплекса является двухполосная велосипедная дорожка, проходящая вдоль всей набережной. Она имеет извилистую трассу и специальное покрытие. Также в состав этой зоны входят площадки для занятия спортом на открытом воздухе.

Прогулочная зона состоит из парковой, расположенной на верхней террасе рассматриваемой территории (отм.+12.000 м) и набережной, расположенной на нижних террасах (отм.+8.000м, +5.000 м и ниже).Основным элементом прогулочной зоны является главная аллея, проходящая вдоль всей набережной .По обе стороны от нее размещаются участки зеленых насаждений и зоны отдыха. В составе набережной в зоне затопления объекты озеленения представлены в минимальном количестве. Предусмотрен доступ служебного автотранспорта к этим участкам на основе сохранения существующей системы подъездов с дополнением новыми пандусами как для транспорта, так и для маломобильных групп населения.

Зона стоянок личного автотранспорта. В комплексе набережной предусмотрены парковки личного автотранспорта, расположенные вдоль проезжей части зрелищной и прогулочной зон.

В северной части транспортно-пешеходной набережной на откосе, в створе с ул.7-ой

Гвардейской (согласно сформированного земельного участка кадастровый номер 34:34:040018:17

заказчик ЗАО «Союзнефтегазстрой») возможно размещение многоэтажных жилых домов (6 эт.), а выше по склону, предлагается разместить многофункциональный, спортивно-досуговый комплекс (кадастровый номер 34:34:040018:45).Ниже проезжей части предлагается разместить спортплощадки для  занятий спортом ( волейбол, теннис, городки). На месте грузового причала «Соляной» возможно разместить зону отдыха.

2.1.1 Проектное использование территории

Проектное использование территории на перспективу в границах планируемой территории   представлено в таблице 2.1.1.1

Таблица 2.1.1.1

| Наименование показателей |  | Единица измерения | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь планируемой территории - всего | га | 115,1 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Территории кварталов | га | 2,3 | 2 |
|  | Площадь застройки | га | 4,17 | 3,6 |
|  | Территории общего пользования | га | 98,43 | 85,5 |
|  | из них: | га |  |  |
| 1.1 | -зеленые насаждения общего пользования | га | 38,53 | 33,5 |
| 1.2 | - зеленые насаждения улиц и дорог | га | 6,5 | 5,6 |
| 1.3 | -улицы, дороги, площади, проезды | га | 53,4 | 46,4 |
|  | Территория р.Волга | га | 10,2 | 8,9 |

2.2.  Территория  общего  пользования

и  красные  линии

На планируемой  территории предусмотрено сформировать  квартал №1

- Квартал  №1.

Установить  расстояние между красными  линиями  кв.№1 и кв.04_06_042 -   56,0м

Установить  расстояние между красными  линиями  кв.№1 и кв.04_06_032 -   668,0м

Установить  расстояние между красными  линиями  кв.№1 и кв.05_08_014 -   361,0м

- 2.3. Улично-дорожная  сеть  и  транспортное  обслуживание.

2.3.1. Улично-дорожная  сеть

Улично-дорожная сеть данного проекта планировки выполнена в соответствии с  Генеральным  планом  Волгограда, утвержденным  решением  Волгоградской  городской  Думы  от  29.06.2007  № 47/1112 и ранее разработанной проектной документации. Согласно генеральному плану Набережная им. 62-о Армии, как один из участков набережной р. Волги, - набережная транспортно-пешеходная. Ширина проезжей части – 15,0 м.

Центральная часть набережной им 62-ой Армии выполнена с учетом предстоящего чемпионата мира по футболу, с учетом дальнейшего развития данной территории как зоны отдыха и массовых мероприятий не только жителей Центрального района, но и всего города. Чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов проектом предлагается транспортно-пешеходный узел, а именно: пересечение магистрального проезда Набережной им. 62-ой Армии с главной пешеходной «осью» (центральная лестница) – решить в разных уровнях (в тоннеле неглубокого заложения).

Согласно генеральному плану города ул. Краснознаменская, ул. Комсомольская и ул. 7-ой Гвардейской Дивизии – магистрали общегородского значения. Ширина проезжей части ул. Краснознаменской и ул. Комсомольской  запроектирована 15,0 м.

2.3.2. Транспортное  обслуживание.

Набережная им. 62-й Армии – набережная транспортно-пешеходная. В настоящее время по ней осуществляется движение  легкового транспорта, а по съезду от ул.Краснознаменской к нижней террасе набережной существует сезонный маршрут троллейбуса к речному вокзалу.

По Набережной им. 62-ой Армии из общественных видов транспорта предлагается троллейбус: один из маршрутов которого возможен от пр. Ленина по ул. Краснознаменская и далее до ЦПКиО; другой – от пр. Ленина до ул. Краснознаменская - Набережная им. 62-ой Армии – ул. 7-ой Гвардейской Дивизии и далее по ул. Хиросимы.

2.3.3 Хранение автотранспортных средств

Улично-дорожная сеть данного проекта планировки внесла некоторые коррективы в размещении автостоянок для временного хранения автотранспорта у существующих зданий и сооружений, например: речной вокзал, ресторан «Маяк». Взамен существующих в данном проекте планировки в районе выше названных объектов размещаются две автостоянки наземного типа на 75 м/мест и одна автостоянка подземного типа в двух уровнях на 40 м/мест.

Необходимое и размещаемое количество м/мест на автостоянках для временного хранения автотранспорта у общественных зданий и сооружений представлена в таблице 1.

Таблица 1

| №№ по экспл. | Наименование | Расчетная единица | Число м/мест на расчетную единицу | Количество | Необходимое количество м/мест | Размещаемое количество м/мест | Характер строительных изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ресторан «Маяк» | 100 | 10 | 300 | 30 |  | сущ. |
| 11 | Речной вокзал: |  |  |  |  |  |  |
|  | зал ожидания |  |  | 700 |  |  | сущ. |
|  | концертный зал | 100 | 10 | 1000 | 100 | 115 |  |
| 16 | Управление водоканала |  |  |  | 20 |  | сущ. |
| 29 | Спортивно-досуговый центр |  |  |  | 50 |  | проект |
| 33 | Амфитеатр |  |  |  | 190 |  | проект |

Недообеспеченность м/местами на автостоянках у тех или иных объектов можно восполнить прилегающими к данному объекту автостоянками, которые расположены в зоне пешеходной доступности, но не далее 400 м согласно СНиП 2.07.01-89 п. 6.35.

2.4. Размещение объектов капитального строительства

В проекте планировки определены места для размещения объектов капитального строительства.

Основным объектом капитального строительства является амфитеатр вместимостью 2000 мест, расположенный напротив существующего лестничного спуска с ул.Маршала Чуйкова, а также

часовня для молитвенного поминовения защитников Сталинграда. Расположена часовня в непосредственной близости от воды, в мемориальной зоне, в 300м от стены Родимцева. На протяжении всей пешеходной зоны предлагается разместить несколько кафе и ресторан (1-2 эт.), которые будут работать в теплое время года, а также выставочные павильоны. Северо-восточнее створа ул.7-ой гвардейской, на склоне предлагается разместить спортивно-досуговый комплекс (2-3 эт.) круглогодичного использования.

2.5. Инженерная  подготовка и вертикальная планировка

2.5.1.Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории является одним из основных элементов инженерной подготовки территории и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа, приспособления его к требованиям градостроительства.

Задача вертикальной планировки территории заключается в устройстве на проектируемой поверхности уклонов, обеспечивающих отвод дождевых, талых и прочих вод, в создании благоприятных безопасных условий движения транспорта и пешеходов, в подготовке осваиваемой территории для застройки, прокладки инженерных сетей, в организации рельефа при наличии физико – геологических процессов местности, в придании рельефу наибольшей архитектурно – композиционной выразительности.

Схема вертикальной планировки территории  Набережной решена в полной увязке с существующими проездами. Примыкание проезжей части Набережной  выполнено с учетом проектных отметок по ул. Набережной, разработанных в проекте планировки, ограниченной ул.им.Калинина, урезом  р. Волга, мостовым переходом через р. Волга в Центральном районе и Ворошиловском районахг. Волгограда. В районе ул. Краснознаменской  план организации рельефа выполнен в увязке с проектными отметками проезда, разработанных в проекте: торгово – развлекательный спортивно –оздоровительный центр, расположенный по адресу: Волгоград, ул.Краснознаменская,1.

Проектом предусматривается планировка территории с уклоном, близким к естественному. В соответствии с нормами СП 42.13330.2010 уклоны по всей протяженности ул. Набережной колеблются от 4‰ до 100‰. На участке съезда с ул. Калинина предусмотрено устройство подпорной стенки.

Водоотвод по проектируемой дороги решается закрытым способом с выпуском поверхностных вод в проектируемую сеть дождевой канализации, откуда сбрасывается в р. Волгу.  Отведение поверхностного стока с проектируемой территории в водные объекты должно производится в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиям СанПин. Конструкция проезжей части ул. Набережной принята двухслойной на черном щебне, щебеночном основании и песчаном подстилающем слое. На проезде устанавливается гранитный бортовой камень марки 1ГП на бетонном основании. В соответствии с нормативной документацией превышение бортового камня над проезжей частью должно составлять 15 см.

Проектом планировки предусмотрено устройство прогулочных аллей и пешеходных дорожек. Конструкцию пешеходных зон рекомендуется оформить по согласованию с комитетом по градостроительству и архитектуре в  цветном плиточном покрытии.

2.5.2.Инженерная  подготовка  территории

В административном отношении планируемая территория располагается в Центральном районе г. Волгограда, на участке от мостового перехода через р. Волгу до ул. Калинина.  Набережная, предусмотренная настоящим проектом планировки, находится на откосной части и проходит по берегу р. Волги. Рельеф участка представляет собой естественно сформированные откосы с падением рельефа в направлении с запада на восток, к р. Волге. Центральная часть набережной, в районе Речного вокзала благоустроена, береговая линия укреплена, имеются причалы.

Грунты, слагающие территорию, представлены супесями и суглинками с прослоями песка. Мощность их достигает от 2.4 до 18.0 м. Территория, планируемая для строительства дороги по прибрежной полосе, является оползневой зоной. Она представлена шоколадными глинами и коричневыми суглинками. Эти грунты представляют собой морские хвалынские отложения.

Естественными причинами возникновения оползней являются подземные воды, нарушающие сцепление земляных масс по плоскости скольжения, а также переувлажнение склонов. Подмыв берега р. Волги нарушает устойчивость склонов и также способствует возникновению оползней.

Существующие природные инженерно – геологические условия требуют при освоении планируемой территории проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке:

- Вертикальная планировка территории.

2. Защита береговой территории от подтопления

3. Противооползневые мероприятия

4. Мероприятия по берегоукреплению.

Защита береговой территории от подтопления

Проектом предусматривается береговой дренаж для перехвата фильтрующих вод,

направленных в глубину берегового склона со стороны реки Волги в период ее повышенного горизонта. Одновременно с этим, береговой дренаж принимает подземные воды, поступающие к линии регулирования р. Волги со стороны водораздела. Трасса берегового дренажа расположена вдоль берега р. Волги.

Для проектирования берегового дренажа необходимо выполнить гидрогеологический расчет, для определения диаметра и уклонов дрен.  Однако, как показывает практика, расстояние от линии регулирования реки до береговой дрены принимается не более 50-60м.

Грунтовые воды у подошвы склона р. Волги гидравлически связаны с рекой, амплитуда колебаний уровня грунтовых вод зависит от уровня реки.

Противооползневые мероприятия

На развитие  оползневых процессов оказывают влияние как природные, так и техногенные факторы. К естественным факторам относятся особенности геологического строения склонов, наличие пород с низкими значениями прочностных показателей, обводненность пород, крутизна склонов. К техногенным факторам относятся строительство объектов в непосредственной близости от бровки склона, утечки из водонесущих коммуникаций, отсутствие надлежащего отведения поверхностного стока.

Развитие оползневых явлений является результатом определенного сочетания природных условий и дополнительного воздействия антропогенного характера, характерных не только для оползневых зон, но и для прилегающих к ним территориям.

Инженерные мероприятия по борьбе с оползневыми явлениями известны, с оползневыми процессами борются комплексно, предусматривая профилактические меры на потенциально – опасных склонах, и радикальные- на участках смещения горных пород. Одновременно устанавливается режим строительства и эксплуатации в зонах оползневых участков.

С помощью вертикальной планировки и производства выполняется уполаживание откосов и

создание контрбанкетов. Уполаживание откосов преследует цель уменьшения крутизны оползневого склона, обеспечивающей его устойчивость.

Устойчивость откосной части обеспечивается срезкой грунта и уполаживанием откосов с дополнительной подсыпкой песчаного грунта, заменой некачественного грунта при выполнении проектных профилей. Заложение откосов необходимо предусматривать в соответствии с нормами СНиП, учитывая свойства имеющихся грунтов.

Мероприятия по берегоукреплению

Береговая полоса р. Волги входит в общую планировочную структуру и не всегда может быть сохранена без изменения ее естественного состояния. Береговые откосы, в том числе и пологие склоны, затопляемые в период прохождения паводков, должны быть исправлены. Проведение комплекса берегоукрепительных работ, в том числе уполаживание крутых откосов берегового склона р. Волги создадут благоприятные условия для использования территории в градостроительных целях.

В настоящее время правый берег р. Волги на проектируемом участке имеет существующие откосы природного происхождения. В местах расположения промышленных предприятий берег укреплен, вдоль берега имеются подпорные стенки и причальные устройства.

Проектом предусмотрены мероприятия по берегоукреплению на участках, где отсутствуют подпорные стенки или берегоукрепление выполнено бетонными плитами. Данными участками являются следующие:

- на участке в районе ул. Калинина;

- на участке мостового перехода через р. Волгу.

2.6.  Градостроительные мероприятия, обеспечивающие формирование    среды  жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения.

2.6.1  Общие положения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества.

2.6.2  Пешеходные пути

При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе пользующихся креслами- колясками и с дефектами

зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие

планировочные, конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. У препятствий следует

устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и не скользкая.

Основные параметры участков путей передвижений следует принимать согласно СНиП 35-01-2001 г. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный 1-2%. Кратчайшие пути от промышленных  зданий и остановок пассажирского транспорта рекомендуется проектировать спрямленными с наименьшим количеством пандусов.

В связи с тем, что длина пути преодолеваемого инвалидами и престарелыми без отдыха, колеблется от 100 до 500 метров, рекомендуется устройство вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для отдыха. Площадки должны быть оборудованы навесами, удобными скамьями, информационными знаками. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью.

Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не имеющих светофорного  регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые

приводятся в действие самими инвалидами.

Инвалиды  должны  быть  обеспечены  местами  для  парковки  личных  автомашин. Места

следует  предусматривать  как  возле скверов, парков, так и  около  общественных  зданий  и

сооружений. Количество мест  для  инвалидов  на открытых  стоянках  около  учреждений  обслуживания  следует  выделять  не  менее  10%  мест (но  не  менее  одного  места – согласно требованиям  СниП  35-01-2001г. п.3.12.  Размеры  площадки  для  автомашины  инвалида с  ПОДА  принимаются  не менее  3,5  х  5,0 м. Места  для  автотранспортных  средств  инвалидов  должны  быть   выделены  разметкой  принятой  в  международной  практике. Автомобильные  стоянки  для инвалидов  следует  размещать  как  можно  ближе  к  входам  в  общественные  здания  и парки и скверы. Длина  пути  до  входа  в  здание  не  должна  превышать  50м.

2.7. Инженерная инфраструктура

Проектом предусматривается обеспечение планируемой территории водопроводом, бытовой канализацией, дождевой канализацией, газоснабжением, электроснабжением, телефонизацией, радиофикацией.

В настоящее время часть планируемой территории застроена.

На проектируемой территории присутствуют инженерные коммуникации.

Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от городских сетей водопровода. Для водоснабжения и обеспечения пожаротушения проектируемых зданий запроектирована кольцевая водопроводная сеть 100, с подключением к существующим водопроводам 300 и 1000 по Набережной им. 62-й Армии. Для водоснабжения и пожаротушения проектируемого спортивно-досугового центра проектируется кольцевой водопровод 150 с подключением в

городской водовод 1000 по Набережной им. 62-й Армии.

Проектом предусматриваются вынос существующих сетей водопровода, попадающих под проектируемые проезды под углом, близким к 90, с заключением в футляры. Участки существующего водовода 1000  и всасывающие линии 2500 к насосной станции I подъема водозабора Центральный, попадающие под проектируемые парковки и проезды, необходимо заключить в футляр.

Водопотребление данной территории слагается из:

-  расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды;

-  наружное и внутреннее пожаротушение проектируемых зданий

-  полив зеленых насаждений и мойку усовершенствованных покрытий.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, приложение 3.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 и СП 10.13330.2009 с учетом этажности и объема зданий. Расчетное число одновременных пожаров – один (СП 8.13130.2009, табл. 1). Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) для здания, требующего наибольший расход воды - спортивно-досугового центра (поз. 29 по генплану), согласно табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2009  составит 25 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет: от пожарных кранов - 2 струи по 2,5 л/с согласно п. 4.1.1 табл.1 СП 10.13130.2009, автоматическое пожаротушение – 9,6 л/с, п.22 СНиП 2.08.02-89*.

Для полива территории проектируемого озеленения (площадь 9,62 га) предусмотрено устройство сетей поливочного водопровода, запитанных от существующего водопровода 400, проходящего по набережной в створе с ул. Володарского, 400 - в створе с Аллеей Героев и от проектируемого кольцевого проектируемого водопровода 100. Существующий поливочный водопровод для полива газонов существующих откосов сохраняется.

Система полива проектируемых скверов автоматическая. Разводящая сеть поливочного водопровода проектируется новая из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Полив производится в часы минимального водоразбора и выполняется отдельными участками. Периодичность полива участков осуществляется посредством открытия и закрытия шаровых кранов, установленных в колодцах на проектируемой сети (уточняется в рабочем проекте). Норма расхода воды на полив принята 4 л/м2 в соответствии со СП 31.13330.2012 табл. 3. Время полива – 6 часов (утром 3 часа и вечером 3 часа в сутки).

Норма расхода воды на поливку усовершенствованных покрытий проездов составляет 0,4 л/м2 согласно табл. 3 СП31.13330.2012.

Данные расчетов сведены в таблицу №2.7.1.

Сети водопровода закольцовываются с устройством на кольцевых сетях пожарных гидрантов. На сети предусмотрена установка колодцев из сборных железобетонных элементов по т. пр. 902-09-11.84 «Водопроводные колодцы» с устройством необходимой запорно-регулирующей арматуры, а также мокрые колодцы для опорожнения сети.

Сети водопровода монтируются из полиэтиленовых (питьевых) труб по ГОСТ 18599-2001.

Водоотведение от проектируемых зданий осуществляется проектируемыми сетями бытовой канализации с последующим отведением стоков в существующую городскую сеть бытовой канализации.

Бытовые сточные воды от проектируемого спортивно-досугового центра (поз. 29 по генплану) перекачиваются локальной блочной канализационной насосной станцией в существующую канализационную сеть 400 по ул. 7-ой Гвардейской.

Бытовые сточные воды от проектируемых зданий кафе, ресторана, учреждения обслуживания, амфитеатра и общественных туалетов отводятся проектируемой канализационной сетью 200 в существующий коллектор 400 с дальнейшей перекачкой существующей КНС Речпорта в существующую ГКНС по ул. Краснознаменская.

Сети канализации проектируется в увязке с уклоном застраиваемой территории.

Для подключения напорной сети канализации к самотечной проектируются колодцы-гасители.

Сточные воды от предприятий общественного питания перед сбросом в общую сеть канализации подвергаются очистке в жироуловителях, устанавливаемых либо внутри помещений, либо на выпусках из них.

Самотечные сети канализации монтируются, как вариант, из полипропиленовых гофрированных труб по ТУ 2248-005-50049230-2011, сети напорной канализации - из полиэтиленовых (технических) труб по ГОСТ 18599-2001. На выпусках и углах поворота самотечной канализационной сети устраиваются колодцы из сборных ж/бетонных элементов по т. пр. 902-09-22-84 «Колодцы канализационные».

Атмосферные воды с дороги, проездов, автопарковок проектируемой территории отводятся дождеприемниками в проектируемые сети дождевой канализации по увязке с вертикальной планировкой территории.

Для перекачки дождевых стоков с пониженных участков (из проектируемых тоннелей) проектом предусмотрено устройство дренажных насосных станций с присоединением напорной сети через колодец-гаситель в проектируемую дождевую сеть.

Дождевые стоки  с проездов подлежат очистке на очистных сооружениях дождевой канализации. В проекте применены локальные сертифицированные очистные сооружения,

обеспечивающие степень очистки стоков до нормативов (ПДК) рыбохозяйственных водоемов. Очищенные стоки отводятся в р. Волгу.  Проектом предлагается переключение существующих выпусков ливневых стоков по Набережной им. 62-й Армии для очистки на проектируемых локальных очистных сооружениях перед сбросом в р. Волгу.

Расчет расходов дождевых сточных вод, поступающих на  очистные сооружения дождевой канализации, произведен на основании "Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты»" (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006 г.) п.5.2.1. Расчетный объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимый на очистные сооружения, определяется по формуле

- W = 10 х hа х F х Ψmid,

где hа – максимальный слой  осадков за дождь в мм, сток от которого аккумулируется и подвергается очистке в полном объеме, (для г. Волгограда слой осадка, сток от которого собирается полностью, составляет: 212 мм : 50 = 4,24, где 212 мм - слой осадков за теплый период года, 50 - среднее число дождей за теплый период года);

F – площадь водосбора, га, площадь проектируемой территории составляет 115,1 га

Ψmid- cредний коэффициент стока для расчетного дождя, который определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока для различных покрытий и составляет – 0,54.

Общий расход стоков, поступающих на очистные сооружения, расположенные на проектируемой территории составляет:

- W=10 х 4,24 х 115,1 х 0,54=2635,3 м3

- При расчетном времени дождя 5 часов:

- Wчас = 2635,3 : 5 = 527 м3/час

Для прокладки сети дождевой канализации приняты полиэтиленовые напорные технические трубы ГОСТ 18599-2001.

Колодцы и дождеприемники принимаются сборные железобетонные, по типовому проекту 902-09-22.84 «Камеры и колодцы дождевой канализации».

Необходимость устройства дренажной сети при проектировании тоннеля будет определена на последующей стадии проектирования при получении данных по гидрогеологическим изысканиям.

Водопотребление и водоотведение                                                              Таблица № 2.7.1

| Номер на плане | Водопотребители | Измеритель | Кол-во | Норма расхода воды, л/сут | Расход холодной воды, м³/сут | Расход стоков, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Цветомузыкальный фонтан (4 шт) | 1 м3 | 1156 | 10% | 115,4 | - |
| 29 | Спортивно-досуговый комплекс | 1 место | 500 | 50 | 25,0 | 25,0 |
| 31, 38 | Кафе | 1 блюдо | 352 | 12 | 4,22 | 4,22 |
| 36 | Ресторан | 1 блюдо | 220 | 12 | 2,64 | 2,64 |
| 33 | Амфитеатр | 1 зритель | 2000 | 10 | 20,0 | 20,0 |
| 34 | Учреждение обслуживания летнего использования | 1 работ. | 26 | 16 | 0,42 | 0,42 |
| 32 | Павильоны для продажи продуктов питания и напитков | 1 работ. | 10 | 250 | 2,50 | 2,50 |
| 37 | Туалеты | 1 шт | 3 | 2760 | 8,28 | 8,28 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 178,46 | 63,06 |
|  | Пожаротушение |  |  |  |  |  |
|  | - наружное |  |  | 25 л/с | 270,0 | - |
|  | - внутреннее (в том числе автоматическое) |  |  | 5л/с-пож.кр., 9,6л/с-автом. | 71,28 | - |
|  | ИТОГО пожаротушение |  |  | 39,6 | 341,28 | - |
|  | Полив, в том числе |  |  |  | 486,0 |  |
|  | Полив городских зеленых насаждений | 1 м2 | 96200 | 4 | 384,8 | - |
|  | Полив усовершенствованных покрытий | 1 м2 | 253000 | 0,4 | 101,2 | - |
|  | ИТОГО хоз-питьевой водопровод |  |  |  | 1005,74 | - |
|  | ИТОГО бытовые стоки |  |  |  | - | 63,06 |
|  | Дождевой сток |  |  |  | - | 2635,3 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение объекта культового назначения - церковь осуществляется от автономного источника размещаемого внутри проектируемого здания.

Расход тепла определен по максимальному часовому расходу тепла на отопление согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Тепловые показатели проектируемого объекта  определены по укрупненным измерителям расхода тепла на отопление.

В зданиях (поз.19, поз.37) предусматривается электроотопление. Использование электроотопления обуславливается спецификой работы данных зданий и отсутствием источников тепла по нижней террасе набережной.

Расчетные тепловые нагрузки на нужды отопления определены по укрупненным показателям и сведены в таблицу.

Таблица №2.7.2

| № на плане | Наименование | Кол-во | Тепловая нагрузка на одно здание, Мвт |  |  |  | Общая тепловая нагрузка, Мвт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле-ние | Венти-ляция | Гор.водоснабжен. | Всего |  |

Квартал №5

| 19 |  | 1 | Электроотопление 9 квт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Многофункциональный спортивный комплекс | 1 | 0,537 | 0,276 | 0,386 | 1,199 |  |
| 37 | Туалет | 1 | Электроотопление 6 квт |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 0,537 | 0,276 | 0,386 | 1,199 | 1,199 |

Газоснабжение

Источниками газоснабжения для проектируемого объекта служат существующие газопроводы среднего давления 426.

Газоснабжение встроенной автономной котельной объекта Многофункциональный спортивный комплекс осуществляется природным газом проектируемым газопроводом среднего давления.

Проектируемый газопровод прокладываются из полиэтиленовых и стальных труб. Способ прокладки предусматривается подземный.

Расход газа

Таблица №2.7.3

| Номер на плане | Наименование. | Кол- во | Часовой расход на одно здание м3/час | Часовой расход на все здания м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Многофункциональный спортивный комплекс | 1 | 145,0 |  |
|  | Всего: | 1 | 145,0 | 145,0 |

Электроснабжение

Сети электроснабжения – выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110, ВСН-1-73, иными действующими на территории РФ нормами и правилами.

- Проектом планировки территории предусмотрено размещение распределительного пункта, совмещённого с трансформаторной подстанцией 2х1000 кВА, и 2-х трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ в центрах нагрузок 0,4кВ.

- Предполагаемое продление  троллейбусного  маршрута по ул. им 62-ой Армии  с пределах планировки и далее, а также выход  маршрута  на ул. 7-я Гвардейская может потребовать установки дополнительной тяговой подстанции контактной сети в пределах территории планировки. Вопрос дополнительной установки или переноса существующей тяговой подстанции должен быть рассмотрен с участием   МУП « Метроэлектротранс».

- Суммарная проектируемая нагрузка  составляет 1585,6 кВт .

- Электрические сети 6 кВ предусмотрены линиями кабельными. Сети   напряжением  0,4 кВ предусмотрены кабельными и ,частично ( в зоне подтопления паводковыми водами ), самонесущими изолированными проводами.

Расчет электрических нагрузок ТП проводился на основании положений РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» раздела №2 «Расчетные электрические нагрузки». СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» раздел 6 «Расчетные электрические нагрузки», ВСН-1-73 «Нормы электрического освещения спортивных сооружений». Результаты расчета приведены в таблице 1.

Учёт расхода электроэнергии, потребляемой  электроприёмниками  проектируемых объектов выполняется измерительными комплексами, состоящими из трансформаторов тока и счетчиков активной энергии, установленными на стороне низкого напряжения ТП и на вводных устройствах абонентов.

Наружное электроосвещение

При разработке учтены требования:

ПУЭ "Правила устройства электроустановок", изд.7;

СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение";

СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".

Проектом планировки предусмотрено наружное освещение территории застройки.

Электроснабжение наружных осветительных установок территории осуществляется от существующих и проектируемых трансформаторных подстанций с установкой в РУ 0,4 кВ подстанций щитов  управления наружным освещением с дистанционным управлением наружным освещением по каналу GSM.

Сети наружного освещения предусматриваются кабельными. Освещение парковой

зоны и зоны отдыха выполнить  декоративными парковыми светильниками высотой не более 3,5 м.  Освещение улиц, по которым предусмотрено движение троллейбуса, выполнить   по опорам  контактной сети.

Расчетные электрические нагрузки                                                               Таблица № 2.7.4

| Номер на плане | ## Наименование | Этажность | ## Кол-во зданий | ## Площадь застройки, м2 | ## Уд.эл. нагрузка | ## Суммарная Эл.нагрузка, кВт | ## Категория эл. снабжения | ## Трансформаторная подстанция (кВА) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №108 существующая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительная нагрузка |  |  |  |  |  |  | Рр доп.=34 кВт |  |
| 27 | Цветомузыкальный фонтан | - | 2 |  |  | 12,0 | III |  |  |
|  | Канализационная насосная станция | - |  |  |  | 16,0 | II |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 10,0 | III |  |  |
|  | Совмещённый РП-ТП 2х1000 кВА (проектируемый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Часовня | 3 | 1 | 27 |  | 12,0 | III | ТП 2х1000 кВА Рр=1215,6 кВт |  |
| 27 | Цветомузыкальный фонтан | - | 2 |  |  | 12,0 | III |  |  |
| 30 | Павильоны для продажи сувенирной продукции Sторг.зала=58,5 м2 | 1 | 1 | 117 | 0,16 квт/м2 | 9,36 | II |  |  |
| 31 | Кафе на 80 человек | 2 | 2 | 195 | 1,04 квт/м2 | 166,4 | II |  |  |
|  | - эл.энергия на нужды ГВС |  |  |  |  | 170,0 | II |  |  |
| 32 | Павильоны для продажи продуктов питания и напитков Sторг.зала=170 м2 | 1 | 1 | 340 | 0,23 квт/м2 | 39,1 | II |  |  |
|  | -эл.энергия на нужды ГВС |  |  |  |  | 12,0 | II |  |  |
| 33 | Амфитеатр: | 1 | 1 | 2570 |  |  |  |  |  |
|  | - кафе на 25 мест |  | 1 |  | 1,04 квт/м2 | 26,0 | II |  |  |
|  | - эл.энергия на нужды ГВС |  |  |  |  | 120,0 | II |  |  |
|  | - амфитеатр на 2000 мест |  |  |  | 0,12 квт/место | 240,0 | II |  |  |
| 34 | Учреждения обслуживания летнего использования | 1 | 1 | 300 | 0,054 квт/м2 | 16,2 | II |  |  |
|  | -эл.энергия на нужды ГВС |  |  |  |  | 6.0 | II |  |  |
| 35 | Выставочный павильон | 1 | 1 | 53,0 | 0,16 квт/м2 | 8,5 | II |  |  |
| 36 | Ресторан на 100 мет | 2 | 1 | 170,0 | 1,04 квт/место | 240,0 | II |  |  |
|  | -эл.энергия на нужды ГВС |  |  |  |  | 108,0 | II |  |  |
| 40 | Павильон для пассажиров речного транспорта | 1 | 1 |  |  | 5,0 | III |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 25 | III |  |  |
|  | Пожаротушение |  |  |  |  | 30 | II |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП№ 1 2х160 кВА (проектируемая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пункт проката | 1 | 3 | 343 |  | 15,0 | III | ТП 2х160 кВА Рр=55 кВт |  |
| 37 | Туалеты | 1 | 1 | 61 |  | 10,0 | II |  |  |
| 39 | Яхтклуб | 1 | 1 | 522 |  | 15,0 | II |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 15 | III |  |  |
|  | Пожаротушение |  |  |  |  | 30 | II |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП№ 2 2х630 кВА (проектируемая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Спортивно-досуговый комплекс | 2-3 | 1 | 3000 |  | 250,0 | II | ТП 2х630 кВА Рр=265 кВт |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 15 | III |  |  |
|  | Пожаротушение |  |  |  |  | 30 | II |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция б/н существующая ( бывшая территория управления водоканала) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция | - |  |  |  | 16,0 | II | Рр доп.= 16 кВт |  |
|  | Всего по территории застройки |  |  |  |  | 1585,6 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I категории надёжности |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | II категории надёжности |  |  |  |  | 1464,6 |  |  |  |
|  | III категории надёжности |  |  |  |  | 121,0 |  |  |  |

Телефонизация

Телефонизация следующих проектируемых объектов :

- причал для лодок и яхт  ( №12 на плане ),

- пункты проката ( №13 на плане ),

- часовня ( №19 на плане ),

- павильоны для  продажи сувенирной продукции ( №30 на плане ),

- кафе ( №31 на плане ),

- павильон для продуктов питания и напитков ( №32 на плане),

- учреждения обслуживания летнего использования ( №34 на плане ),

- выставочный павильон ( №35 на плане ),

- ресторан ( № 36 на плане ),

- туалет ( №37 на плане ),

- павильон для пассажиров речного транспорта ( №40 на плане)

предусмотрена с использованием мобильной сотовой связи.  Выбор оператора сотовой связи осуществляется собственником. Телефонизация объектов от городской телефонной сети со строительством проводной линии связи не целесообразна  из-за удалённости объектов от существующих коммуникаций и малым количеством абонентов ( 15 абонентских номеров ).

Телефонизация  спортивно-досугового комплекса ( № 29 на плане ) предусмотрена от городской телефонной сети.  На существующей телефонной канализации ( ул. Землянского – хозяйственный корпус ( №22 на плане ) установить дополнительный колодец.

От проектируемого  колодца до здания спортивно-досугового комплекса проложить 2-х  отвёрстную телефонную канализацию ( второй канал предусмотрен для радиофидера напряжением 240 В). Прокладку оптоволоконного кабеля по существующей  телефонной канализации до узла доступа выполнить по техническим условиям ОАО «Ростелеком». В здании спортивно-досугового комплекса в выделенном помещении площадью не менее 5 м2 установить телекоммуникационный узел и офисную АТС. Минимальная потребность составляет 10 абонентских номеров.

Телефонизация  амфитеатра  ( № 33 на плане ) предусмотрена от городской телефонной сети.  От существующего колодца телефонной канализации по ул. Чуйкова, 21 по здания амфитеатра проложить в грунте оптоволоконный кабель. Прокладку оптоволоконного кабеля по существующей  телефонной канализации до узла доступа выполнить по техническим условиям ОАО «Ростелеком». В здании амфитеатра в выделенном помещении площадью не менее 5 м2 установить телекоммуникационный узел и офисную АТС.     Минимальная потребность составляет 8 абонентских номеров.

Всего для телефонизации территории застройки необходимы 31  абонентских номера.

Таблица расчета ёмкости проектируемой телефонной сети

Таблица № 2.7.5

| №№ на плане | Наименование | Этажность | Ед. измерения |  |  | Ед. изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м² | 1 квар. | 1 место |  |  |
| 13 | Пункт проката (3 объекта) | 1 |  |  |  | 1 абонентский номер | 3 |
| 19 | Часовня | 3 | 50 |  |  | 1 абонентский номер | 1 |
| 29 | Спортивно-досуговый комплекс | 2-3 | 3000 |  |  | 1 абонентский номер | 10 |
| 30 | Павильоны для продажи сувенир. продукции | 1 | 117 |  |  | 1 абонентский номер | 1 |
| 31 | Кафе ( 2 объекта ) | 2 | 195 |  |  | 1 абонентский номер | 2 |
| 32 | Павильоны для продажи продуктов питания и напитков | 1 | 340 |  |  | 1 абонентский номер | 1 |
| 33 | Амфитеатр | 1 | 2570 |  |  | 1 абонентский номер | 8 |
| 34 | Учреждения обслуживания летнего использования | 1 | 300 |  |  | 1 абонентский номер | 1 |
| 35 | Выставочный павильон | 1 | 53 |  |  | 1 абонентский номер | 1 |
| 36 | Ресторан | 2 | 170 |  |  | 1 абонентский номер | 1 |
| 37 | Туалеты | 1 | 61 |  |  | 1 абонентский номер | 1 |
| 40 | Павильон для пассажиров речного транспорта |  |  |  |  | 1 абонентский номер | 1 |
|  | Всего по территории застройки: |  |  |  |  | 1 абонентский номер | 31 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | сотовых телефонных номеров |  |  |  |  | 1 абонентский номер | 13 |
|  | стационарных телефонов ГТС |  |  |  |  | 1 абонентский номер | 18 |

Радиофикация

Проектируемые объекты расположены  в зоне устойчивого приёма радиосигнала.   Радиовещание  на следующих объектах :

- причал для лодок и яхт  ( №12 на плане ),

- пункты проката ( №13 на плане ),

- часовня ( №19 на плане ),

- павильоны для  продажи сувенирной продукции ( №30 на плане ),

- кафе ( №31 на плане ),

- павильон для продуктов питания и напитков ( №32 на плане),

- учреждения обслуживания летнего использования ( №34 на плане ),

- выставочный павильон ( №35 на плане ),

- ресторан ( № 36 на плане ),

- туалет ( №37 на плане ),

- павильон для пассажиров речного транспорта ( №40 на плане)

обеспечивается  абонентскими УКВ-приёмниками.

Радиофикация  спортивно-досугового комплекса ( № 29 на плане ) предусмотрена от радиофидера напряжением 240 В  по ул. Землянского. Радиофидер проложить в отдельном канале  существующей и проектируемой телефонной канализации.  В здании спортивно-досугового комплекса установить абонентский трансформатор ТАПВ 10У2. Минимальная потребность составляет 10 радиоточек.

Радиофикация  амфитеатра  ( № 33 на плане ) предусмотрена от радиофидера напряжением 240  В жилого дома № 21  по ул. Чуйкова. От вводных зажимов абонентского трансформатора  жилого дома до существующего колодца телефонной канализации радиофидер проложить в существующей телефонной канализации в отдельном канале.  От существующего колодца телефонной канализации по ул. Чуйкова, 21 до здания амфитеатра радиофидер проложить в грунте  совместно с оптоволоконным кабелем связи.   В здании амфитеатра установить абонентский трансформатор ТАПВ 10У2. Минимальная потребность составляет 8 радиоточек.

Всего для радиофикации  территории застройки необходимы  18  радиоточек и 13  УКВ-приёмников.

Расчетные нагрузки на инженерные сети и сооружения

Расчетные нагрузок на инженерные коммуникации представлены в таб. «Расчетные нагрузки на инженерные сети и сооружения». Направления трасс проектируемых инженерных коммуникаций и точки подключения к существующим сетям определены, как проектные предложения и могут быть уточнены на стадии проектирования объекта, после получения технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Таблица № 2.7.6

| № п/п | Вид нагрузок | Единица измерения | На весь объект |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Вода хоз-питьевая | м3 / сут | 1005,74 |  |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Бытовые стоки | м3 / сут | 63,06 |  |  |
|  | Дождевые стоки | м3 / сут | 2635,3 |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Всего: | МВт | 1,199 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на отопление | МВт | 0,537 |  |  |
|  | на вентиляцию | МВт | 0,276 |  |  |
|  | на горячее водоснабжение | МВт | 0,386 |  |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | бытовое | нм3 / час | 145 |  |  |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Всего: | кВт | 1585,6 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1 категории | кВт | - |  |  |
|  | 2 категории | кВт | 1464,6 |  |  |
|  | 3 категории | кВт | 121,0 |  |  |
| 6 | Телефонизация | номеров | 31 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | сотовых абонентов | номеров | 13 |  |  |
|  | стационарных абонентов ГТС | номеров | 18 |  |  |
| 7 | Радиофикация | точек | 31 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | стационарных радиоточек | шт | 18 |  |  |
|  | приёмников УКВ | шт | 13 |  |  |
| 8 | Диспетчеризация лифтов | площадь помещения,м2 | - |  |  |

2.8. Санитарная очистка территории и  мусороудаление

Проектом намечается полный охват планово-регулярной очисткой от мусора планируемой территории. Количество отбросов в зависимости от уровня инженерного оборудования жилых зданий принимается по приложению М СП 42.13330.2011. Для содержания в чистоте улиц, площадей, территорий жилой застройки проводится  уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Расчетное количество отбросов и смета с твердых покрытий проектируемой застройки

| №№ п/п | Бытовые отходы | Ед. измерения | Кол-во бытов. отходов на 1чел.в год (кг) | Кол-во един. измерения | Общее кол-во отбросов в год, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смет с твердых покрытий улиц и площадей | М2 | 5 | 534000 | 2670 |

Общее накопление  мусора от проектируемой застройки составит 2670 т в год. Для вывоза отбросов и механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог предусматриваются машины специального назначения: мусоровозы, малогабаритные

тротуароуборочные.

2.9. Озеленение  территории

Система зеленых насаждений на планируемой территории  складывается:

Из территорий парков, бульваров, скверов, озелененных откосов и улично-дорожного озеленения.

Посадка деревьев и кустарников ведется по техническим условиям с учетом размещения инженерных коммуникаций. Озеленение улиц, парков, скверов и бульваров предусматривается  посадкой деревьев и кустарников с высокими декоративными качествами.

Результатом реализации данных мероприятий будет являться оздоровление воздуха набережной и города в целом, снижение антропогенной  нагрузки на окружающую среду и здоровья населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства городских территорий. В тех местах, где важнейшим элементом озеленения является газон, необходимо укрепление его различными способами. Ассортимент зеленых насаждений требует умелого подбора и сочетания различных пород деревьев.

Площадь  парков, скверов, бульваров  – 20,93 га

Площадь  озелененной  территории  откосов – 17,6 га

Площадь  озелененной  территории   улично-дорожной  сети  - 6,5 га

2.10.Охрана  окружающей  среды

При разработне  проекта предусматривались следующие мероприятия :

Соблюдение норм и правил размещения (СНиП 2.07.01-89*)

Устройство асфальто-бетонного покрытия проездов и тротуаров.

Отвод поверхностного стока закрытыми водостоками и по рельефу в городскую дождевую канализацию.

Срезка растительного слоя с последующим использованием в озеленении.

Предусматривается посадка новых зеленых насаждений.

Полив  зеленых насаждений.

Проектом предусматривается береговой дренаж для перехвата фильтрующих вод, направленных в глубину берегового склона со стороны реки Волги в период ее повышенного горизонта. Одновременно с этим, береговой дренаж принимает подземные воды, поступающие к линии регулирования р. Волги со стороны водораздела. Трасса берегового дренажа расположена вдоль берега р. Волги.

Для проектирования берегового дренажа необходимо выполнить гидрогеологический расчет, для определения диаметра и уклонов дрен.  Однако, как показывает практика, расстояние от линии регулирования реки до береговой дрены принимается не более 50-60м.

Проектом планировки предусмотрено устройство берегового дренажа на всей протяженности ул. Набережной, в связи с тем, что в настоящее время данный вид дренажа отсутствует.

На развитие  оползневых процессов оказывают влияние как природные, так и техногенные факторы. К естественным факторам относятся особенности геологического строения склонов, наличие пород с низкими значениями прочностных показателей, обводненность пород, крутизна склонов. К техногенным факторам относятся строительство объектов в непосредственной близости от бровки склона, утечки из водонесущих коммуникаций, отсутствие надлежащего отведения поверхностного стока.

Развитие оползневых явления является результатом определенного сочетания природных условий и дополнительного воздействия антропогенного характера, характерных не только для оползневых зон, но и для прилегающих к ним территориях.

Инженерные мероприятия по борьбе с оползневыми явлениями известны, с оползневыми процессами борются комплексно, предусматривая профилактические меры на потенциально – опасных склонах, и радикальные- на участках смещения горных пород. Одновременно устанавливается режим строительства и эксплуатации в зонах оползневых участков.

С помощью вертикальной планировки и производства выполняется уполаживание откосов и создание контрбанкетов. Уполаживание откосов преследует цель уменьшения крутизны оползневого склона, обеспечивающей его устойчивость.

Береговая полоса р. Волги входит в общую планировочную структуру и не всегда может быть сохранена без изменения ее естественного состояния. Береговые откосы, в том числе и пологие склоны, затопляемые в период прохождения паводков, должны быть исправлены. Проведение комплекса берегоукрепительных работ, в том числе уполаживание крутых откосов берегового склона р. Волги создадут благоприятные условия для использования территории в градостроительных целях.

2.11. Мероприятия  по  предотвращению чрезвычайных

ситуаций  природного и техногенного характера

Волгоград находится в пределах возможных сильных и полных разрушений, зоны возможного чрезвычайного опасного и опасного радиоактивного заражения   зоны возможного химического заражения.

На основании вышеизложенного и СНиП 2.01.51-90  Волгоград относится к 1 категории по ГО городам.

Управление электросиренным оповещением ведется централизованно из центрального диспетчерского пункта районного и городского управления ГО ЧС.

Сеть ЭСО является оконечным звеном общей системы оповещения, обеспечивающим  доведение сигналов ГО до населения, находящегося в пределах территории проектируемого объекта. Устройством сети решаются вопросы распределением звуковых сигналов по площади,

озвучиваемой территории, уровень звучания электросирены, обеспечивающий заметность ее включения для всех людей, находящихся в зоне ее действия, должен быть таким, чтобы в любой точке было превышение звука сирены над уровнем шумов на 5-6 Д БА.

Для оповещения по сигналам ГО в речевой форме работающего населения на прилегающей территории предусмотрена установка громкоговорителей типа 10-ГРД и исполнительных блоков АВУД-ЗИ, с включением в систему централизованного оповещения ГО города. Громкоговорители следует предусмотреть на стенах торговых залов по продаже автомобилей и в залах торговых центрах.

Водоснабжение города будет производится от отдельностоящих подземных скважин и скважин расположенных на магистральных водоводах. Энергоснабжение города – аварийных и

передвижных (на автомобилях) электроподстанций.  Связь, также будет осуществляться через

передвижные устройства.

Управление наружным освещением предусматривается централизованным из диспетчерского пункта, с прямой связью с Волгоградским городским штабом ГО и ЧС и районным диспетчерским пунктом. Электроснабжение запитывается от электроподстанции. Помимо режимов частичного и полного затемнения, предусматривается вечерний и ночной режимы работы наружного освещения.

2.12.  Мероприятия  по обеспечению  пожарной  безопасности

Для  обеспечения  наружного пожаротушения  используются  пожарные  гидранты  в  существующем  и  проектируемых  колодцах. Расход  воды на  наружное  пожаротушение  -30 л/сек. Пропуск  пожарных машин возможен по всей длине пешеходной набережной,а также предусмотрены подъезды к р.Волге.

3.Технико-экономические  показатели  проекта  планировки

| Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 115,1 | 115,1 |
|  | том числе территории: |  |  |  |
| 1.2 | Территория кварталов в красных линиях | - «- | 2,2 | 2,3 |
| 1.3 | Площадь застройки | - «- | 1,91 | 4,17 |
| 1.4 | Из общей площади проектируемой территории общего пользования - всего | - «- | 110,99 | 108,63 |
|  | из них: |  | - |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - «- | 28,61 | 45,03 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - «- | 28,1 | 53,4 |
|  | - прочие территории общего пользования | - «- | 54,28 | 10,2 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 8,93 | 8,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - транспортно-пешеходная набережная | -«- | 5,01 | 4,7 |
|  | - магистральные улицы: | -«- | - | 1,12 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения: | -«- | - | 1,12 |
|  | регулируемого движения |  | - | 1,12 |
|  | - улицы и проезды местного значения | -«- | 3,92 | 2,8 |
| 3 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| 3.1 | Общее водопотребление - всего | .куб.м воды /сут. |  | 1005,74 |
|  | В том числе хоз-питьевое водоснабжение | - « - |  | 1005,74 |
| 3.2 | Суммарный сброс сточных вод | - « - |  | 2698,4 |
| 3.3 | Электропотребление | кВт. | - | 1585,6 |
| 3.4 | Расход газа | Нм3/час | - | 145 |
| 3.5 | Телефонизация | номеров | - | 18 |
| 3.6 | Радиофикация | номеров | - | 18 |
| 3.7 | Количество твердых бытовых отходов | т /год | - | 2670 |
|  | в том числе утилизируемых | т /год | - | 2670 |
| 3.8 | Территории, требующие проведения специальных мероп.по инженерной подготовке | га | - | 8,5 |