Положение
о территориальном планировании
городского округа город-герой волгоград

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. Генеральным планом определяется функциональное назначение городских территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основная функция Генерального плана – градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой городским сообществом градостроительной стратегии.

В Генеральном плане определены:

- функциональные зоны с выделением жилой, общественно-деловой, производственной, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных, специального назначения и других зон;

- основные параметры развития города: перспективная численность населения, объемы строительства и реконструкции жилищного фонда и объектов обслуживания населения, определены необходимые для всех видов строительства территории, разработаны предложения по развитию транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2025 г.

III этап - прогноз на 30 лет, перспектива (территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития).

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа;

- карту функциональных зон городского округа.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней – проектов планировок отдельных районов и зон города, целевых программ и др.

В состав городского округа город-герой Волгоград входит населённый пункт город Волгоград. Граница муниципального образования городской округ город-герой Волгоград является границей населённого пункта – Волгограда. Площадь городского округа город-герой Волгоград составляет 85935 га.

1. Основные цели и задачи Генерального плана

Цель Генерального плана – создание долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории, создание благоприятной городской среды, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Устойчивое развитие города предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности города, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни городской среды.

Основными задачами Генерального плана являются:

- сохранение городской среды и городской культуры за счет преемственного развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки;

- функциональное зонирование городских территорий с выделением жилой, производственной, общественно-деловой, рекреационной и других зон;

- организация удобных транспортных и пешеходных связей между селитебными и производственными территориями города;

- организация системы зеленых насаждений общего пользования, создание зон отдыха;

- создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, коммунально-складских территорий;

- обеспечение социальных гарантий в части нормативного качества окружающей среды, обеспеченности жилой площадью, объектами обслуживания, местами приложения труда и рекреации, транспортной доступности территорий и уровня их инженерного обеспечения, физического состояния материального фонда города и природных компонентов среды;

- сохранение и поддержание историко-культурного наследия города;

- стимуляция направленного развития наиболее перспективных районов города, обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками своего положения и функционально-пространственной организации;

- повышение обеспеченности, безопасности и надежности функционирования инженерной инфраструктуры города;

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности городской среды;

- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне.

2. Стратегические направления градостроительного развития

2.1. Концепция градостроительного развития городского округа

Градостроительная концепция Генерального плана базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории города – экономических, социальных, природно-экологических, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории. Решения Генерального плана направлены на оптимальную градостроительную организацию и развитие двух подсистем – урбанизированного и природного каркасов. В пределах расчетного срока градостроительное формирование городского округа предусматривается в рамках установленных границ города, во взаимосвязи с пригородными территориями и населенными пунктами, за счет рационального использования городских земель.

Градостроительная концепция Генерального плана ориентирована на стратегическую цель городского развития – улучшение качества жизни – и базируется на следующем функциональном профиле и архитектурном образе Волгограда XXI века:

Волгоград – “мировой город” - открытый, динамично развивающийся город с многопрофильной экономикой; город – удобный для жизни, красивый и безопасный.

Волгоград – город на Волге, вышедший к водным пространствам обслуживающими комплексами и архитектурными ансамблями, благоустроенными набережными.

Волгоград – современный город с развитой транспортной инфраструктурой, благоустроенными жилыми районами, местами приложения труда и зонами отдыха, отвечающими столичному статусу административного центра Волгоградской области и Нижнего Поволжья.

Волгоград – исторический город, сбалансировано сочетающий охрану исторической среды в целом и отдельных объектов культурного наследия с задачами градостроительного развития современного крупного города.

Волгоград в настоящее время представляет собой сложное многофункциональное территориально-планировочное образование. Происходит трансформация традиционной линейной структуры Волгограда в более сложную линейно-дисперсную и, в отдельных частях, линейно-компактную структуру агломерационного типа, что связано с увеличением площади городских земель, развитием новых транспортных связей, строительством Волгоградской Окружной Автомобильной дороги (ВОАД) и моста через р. Волга, формированием новых районов.

Главными структурными элементами плана города являются:

- Центр города и основные градостроительные узлы (общественные центры) во всех административных районах

- Мемориальный комплекс “Мамаев курган”

- Жилые районы различных типов, пригородные поселки и садовые товарищества

- Производственные районы; узлы и локальные производственно-коммунальные и деловые зоны

- Природно-рекреационные территории – островная система “Голодный – Сарпинский”, система природных озеленённых территорий, лесозащитные полосы и участки городских лесов, городские парковые зоны

Зоны концентрации общественных функций (городской центр и другие общественно-деловые зоны и комплексы), связанные системой транспортных магистралей, образуют урбанизированный каркас города.

Система городских рекреационных зон – парков, скверов, бульваров, особо охраняемых природных территорий, лесных и лесопарковых массивов, зон отдыха, открытых пространств и водных ландшафтов формируют природный каркас Волгограда.

Развитие планировочного каркаса Волгограда будет происходить в следующих направлениях:

1. Приоритетное развитие системы продольных и поперечных транспортных магистралей Волгограда

2. Пространственное развитие общегородского центра

3. Формирование градостроительных узлов – общественных центров в важных градостроительных зонах

4. Формирование элементов природного каркаса.

2.2.Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-пространственной среды Волгограда.

2.2.1. Реализация интенсивного варианта градостроительной стратегии, максимально эффективное использование территории Волгограда – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон Волгограда – жилых районов, зоны центра, производственных и рекреационных территорий;

2.2.2. Выход к Волге – активная реорганизация береговой зоны;

2.2.3. Реализация целенаправленной градостроительной политики по сокращению производственных территорий и раскрытию города на главную природно-планировочную ось – Волгу:

- замещение ряда производственных территорий и фондов на коммерческо-деловые, обслуживающие объекты, жилые и рекреационные зоны – (организация линейной обслуживающе-деловой зоны вдоль просп.им. В.И. Ленина за счет территорий промузлов Тракторного завода, заводов “Баррикады” и “Красный Октябрь”; организация нового жилого района и общественно-деловой зоны на территории бывшей Ельшанской промзоны и др.);

- уменьшение вредного воздействия промышленных зон на окружающую среду, сокращение размеров санитарно-защитных зон, приоритетный вывод из береговой зоны наиболее вредных цехов и производств;

- комплексное благоустройство и озеленение, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры береговой зоны – продолжение формирования набережной р. Волги с организацией пешеходных и парковых зон, строительство нулевой продольной магистрали, строительство Эспланады в районе Мамаева кургана и др.

2.2.4. Активное развитие “поперечных” планировочных элементов - “Волгоградский диаметр” - многофункциональная коммуникационно-планировочная ось (железнодорожные и автомобильные дороги, агломерационная ось расселения, зона развития деловых, обслуживающих, туристско-рекреационных и природоохранных функций). Завершающееся строительство нового моста через Волгу - новая транспортно-планировочная ось - еще более усиливает “Волгоградский диаметр”, имеющий региональное и федеральное значение.

2.2.5. Развитие системы центров и обслуживающе-деловых зон в районе новой магистрали и на въезде в город с северо-западного (Московского) направления.

2.2.6. Западное (г. Ростов-на-Дону) направление – система центров по ул. Череповецкой, Гродненской, в пос. М. Горького

2.2.7. Направленное линейно-секторное развитие Волгограда

2.2.8. Строительство Волгоградской окружной автомобильной дороги (ВОАД) - нового важного планировочного элемента, активно влияющего на развитие поперечных транспортно-планировочных осей Волгограда. Исторически сложившаяся линейная структура города усложняется – планировочные районы, разделенные зелеными разрывами (зелеными клиньями) образуют линейно-секторную структуру Волгограда. На пересечениях радиальных (поперечных) направлений и ВОАД формируются зоны экономической активности и многофункциональные центры обслуживания.

2.2.9. Сохранение и развитие ансамблевой композиционной структуры городского центра, системы общественных зон и комплексов – развитие в современной градостроительной практике уникальных архитектурно-планировочных особенностей городской среды Волгограда.

2.2.10. Сбалансированность реконструктивных мероприятий и освоения новых территорий. Центральный сектор Волгограда – Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Советский районы - по сочетанию экологических, транспортных и планировочных факторов наиболее перспективен для активных реконструктивных преобразований и наиболее активного территориального развития.

Новое жилищное строительство и реконструкция фонда предусматриваются во всех административных районах Волгограда. Реконструкция должна носить продуманный сбалансированный характер, индивидуальный для каждого фрагмента города, должна быть основана на сочетании охраны природного и культурного наследия, учете исторической и архитектурно-планировочной специфики районов.

2.2.11. Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры города.

В степной зоне с сухим и контрастным континентальным климатом важно не только сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат и своеобразные биоценозы, но необходимо и активное формирование природно-антропогенного каркаса и формирование “селитебно – рекреационных районов” в “радиально-периферийных” зонах Волгограда:

- Благоустройство долин рек, балок и организация рекреационных зон;

- Сохранение зеленых разрывов между планировочными районами;

- Комплексное благоустройство и развитие обслуживающей инфраструктуры территорий садовых участков и перевод части их в жилые зоны;

- Озеленение трасс транспортных коммуникаций;

- Благоустройство и увеличение зеленого фонда города.

В структуре Волгограда два каркаса – природный и урбанизированный – должны органично переплетаться и дополнять друг друга.

2.3. Проектное функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории города является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом определяется необходимость резервирования территорий для:

- развития улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения (автовокзалы, автостанции и пр.)

- объектов инженерной инфраструктуры

- нужд ГО и ЧС

- жилищного строительства

- крупных объектов обслуживания населения

- зеленых насаждений общего пользования.

При разработке зонирования учитывались следующие требования по оздоровлению городской среды и оптимизации экологической ситуации:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане Волгограда, относятся:

общественно-деловая зона - зона застройки объектами делового, общественного, коммерческого назначения; учреждений здравоохранения и социальной защиты; объектами физкультуры и спорта; учреждений высшего и среднего профессионального образования; объектами, необходимыми для осуществления предпринимательской и производственной деятельности. В общественно деловой зоне возможно размещение жилых объектов.

жилая зона – зона застройки домами различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: многоэтажными жилыми домами; среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами; индивидуальными жилыми домами, объектами общественного назначения;

зона озелененных территорий рекреационного назначения - городские парки, скверы, бульвары; лесопарки, городские леса, зоны отдыха;

зона озелененных территорий специального назначения – озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон, защитно-мелиоративные зоны, питомники, озеленение специального назначения;

производственная и коммунальная зона - производственные и коммунально-складские объекты;

зона инженерной и транспортной инфраструктур – инженерные и транспортные объекты;

зона коллективных садов и дач – коллективные сады и огороды, дачи;

зона объектов специального назначения – кладбища, полигоны ТБО, военных объектов и иных режимных объектов и др.

2.4. Зоны ограничений на использование территории

В Генеральном плане отображены устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К основным зонам ограниченного градостроительного использования территории относятся следующие зоны:

- санитарно-защитные зоны (С33) промышленно-коммунальных объектов;

- санитарно-защитные зоны (С33) инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (ЛЭП, трубопроводы);

- санитарные разрывы от линий железнодорожного транспорта и автомагистралей;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

2.5. Проектные мероприятия по оптимизации функционального зонирования территории Волгограда

При разработке предложений по проектному зонирования территории в Генеральном плане Волгограда реализовывались принципы экологического и историко-культурного приоритетов принимаемых решений:

- выделение средовых исторических районов, в том числе советского периода, с особым режимом градостроительной деятельности

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях (или после мероприятий по уменьшению или ликвидации санитарно-защитных зон источников вредности) с предварительным комплексом работ по инженерной и инфраструктурной подготовке территории

- разработка предложений по развитию территорий природного комплекса

- разработка мероприятий по снижению негативного воздействия транспорта и других источников воздействия.

Проектное зонирование территории г. Волгограда предусматривает:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и рационального использования городских территорий;

- реконструкцию и модернизацию городских территорий, в том числе, активный выход общественных, жилых и рекреационных зон к водному пространству Волги – организацию рекреационно-обслуживающих комплексов вдоль набережной Волги; формирование Эспланады в районе Мамаева кургана с музеем, выставочным комплексом и театром; строительство общественно-делового центра в районе нового моста через р. Волга; комплексную застройку территории бывшей Ельшанской промзоны; развитие общегородского центра в береговой зоне Ворошиловского района; строительство нового жилого района “Татьянка” и др;

- обобщение функциональных зон, принятых в Генеральном плане Волгограда 2007 года, и определение следующего основного перечня функциональных зон: общественно-деловая зона, жилая зона, зона озелененных территорий рекреационного назначения, зона озелененных территорий специального назначения, производственная и коммунальная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур, зона коллективных садов и дач, зона объектов специального назначения;

- увеличение площади рекреационных зон и территорий природного комплекса в структуре городских территорий – формирование парковых и спортивных зон вдоль всего водного фронта р. Волга; благоустройство и реабилитация природных комплексов балочных комплексов и долин рр. Мечетки, Царицы, Ельшанки, Отрады с организацией парковых зон; создание природного парка и соответствующей инфраструктуры для развития отдыха и туризма на о. Сарпинском; строительство парков, скверов, бульваров в новых жилых районах;

- изменение функционального назначения ряда производственно-коммунальных объектов в центральной части города, прибрежной зоне и в составе жилых районов, и развитие на этих участках общественно-деловых и жилых функций – производственная зона ст. Волгоград - 2, зона Речпорта, бывшая Ельшанская промзона, часть территорий промузлов “Тракторный завод”, завод “Баррикады”, завод “Красный Октябрь”, производственно-коммунальная зона в районе Мамаева кургана, примагистральные территории Разгуляевского промрайона и др.;

- увеличение в проектном балансе территории города доли жилых и общественно-деловых зон при сокращении площадей, занятых в настоящее время производственными объектами.

2.6. Основные мероприятия по охране исторических территорий и объектов культурного наследия

В Генеральном плане Волгограда учтены мероприятия по охране объектов культурного наследия и отображены границы и охранные зоны объектов культурного наследия, утвержденные по состоянию на 01.11.2011г а именно:

- Территория Мамаева кургана - места ожесточённых боев 1942-1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения;

- Территория мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане - объекта культурного наследия федерального значения;

- Территория охранной зоны Мамаева кургана - места ожесточённых боёв 1942-1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения;

- Объект культурного наследия регионального значения Госбанк и охранная зона Госбанка - объекта культурного наследия регионального значения.

Город Волгоград расположен в своеобразных условиях природного ландшафта, и его планировочное развитие на всех исторических этапах во многом определялось специфической структурой природного каркаса, складывающегося из трех параллельных полос: посередине – акватория Волги, а по двум ее берегам, правому – террасированной возвышенности с проходящей по периметру застроенных территорий государственной полезащитной лесополосой, а левому – низменной поймы с островами и протоками в верховье Волжской дельты.

Это специфическое строение определило и индивидуальные черты исторического облика города, которые требуют более конкретной фиксации и мер по сохранению. Содержанием этих мер должно быть установление режимов, исключающих появление диссонансов в панорамах, открывающихся на город с характерных видовых точек и основных путей движения, в том числе с пляжей массового посещения на заволжских островах и с туристских теплоходов, следующих по Волге.

В Генеральном плане определены также приоритеты использования протяженных форм рельефа – долин малых рек, оврагов и балок правого берега - для рекреационных целей, и их использования для археологических исследований, как мест преимущественного расселения древнего человека, где могут быть сделаны большие открытия.

3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция существующего жилищного фонда

3.1.1. Новое жилищное строительство

Развитие нового жилищного строительства базируется на следующих основных принципах:

- сохранение существующей капитальной и индивидуальной застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда;

- улучшение экологической ситуации при сохранении природной среды;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- увеличение территории жилой застройки за счет освоения свободных территорий в пределах границ городского округа.

Строительство нового жилья будет осуществляться в основном на свободных территориях, а также на участках ветхого и аварийного жилищного фонда с его заменой и за счет уплотнения существующей застройки. Предусматривается освоение территорий, присоединённых к Волгограду Законом Волгоградской области от 21.03.2005 г. №1031-ОД. Здесь предполагается разместить микрорайоны и кварталы многоэтажной и малоэтажной застройки с сетью учреждений культурно-бытового обслуживания, благоустройства и озеленения.

Существующий жилищный фонд Волгограда составляет порядка 21млн. м² общей площади, в среднем 20 м² на одного жителя, что примерно соответствует общероссийскому показателю.

Большая часть жилищного фонда представлена многоэтажными домами (5-9-эт.) с высокой долей зданий повышенной этажности (12 и выше этажей). Доля индивидуальных жилых домов составляет порядка 15%.

Площадь ветхих и аварийных зданий 0,4 млн. м2 или 1,8% от существующего жилищного фонда. Кроме того, часть домов находится в оползневых и приовражных районах, а также в санитарно-защитных зонах.

При обеспеченности в 27 кв. м на человека жилищный фонд к концу расчетного срока составит около 30 млн. кв. м общей площади, а объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в связи с реконструктивными мероприятиями порядка 10 млн. кв. м. Среднегодовой объем нового жилищного строительства при этом составит 480 тыс. кв. м общей площади (в настоящее время 200-230 тыс. кв. м).

Объемы жилищного строительства по административным районам

| Административные районы | Всего тыс. кв. м |
| --- | --- |
| Тракторозаводский | 899 |
| Краснооктябрьский | 703 |
| Центральный | 104 |
| Ворошиловский | 1008 |
| Советский | 3190 |
| Кировский | 798 |
| Красноармейский | 1553 |
| Дзержинский | 1845 |
| Итого | 10100 |

Наиболее крупные районы нового массового жилищного строительства

на свободных территориях:

- Краснооктябрьский район – жилой район «Солнечный»;

- Советский район – жилой район «Радиоцентр-1», жилой район «Радиоцентр-2», жилой район «Родниковая долина», жилой район «Кирпичный», жилой район «Горная Поляна» и жилой район по ул. Горнополянской, жилой район «Песчанка», жилой район «Гули Королёвой», жилой район «Горный», жилой район «Водный», жилой район «Майский»;

- Кировский район – жилой район «Ергенинский», жилой район по ул. Санаторной;

- Красноармейский район – жилой район «3-й шлюз», жилой район «Заря».

в условиях реконструкции:

- Краснооктябрьский район – «40 Домиков»

- Ворошиловский – «Волгоград -2»

- Советский район – «Нижняя Ельшанка»

- Кировский район – «Развилка», пос.Бекетовка

- Красноармейский район – Заканальная часть

- Дзержинский район – пос. Ангарский.

Суммарные ресурсы для реконструкции и нового строительства Волгограда складываются из следующих составляющих:

1. Свободные от застройки территории вне зон планировочных ограничений

2. Существующие селитебные зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения существующих микрорайонов и кварталов

3. Площадки, связанные с реорганизацией производственных территорий и уменьшением СЗЗ - в основном, прибрежные зоны

4. Участки ветхого фонда, требующего сноса и подготовки территории для нового строительства

5. Увеличение площади при реконструкция зданий – устройство мансард, увеличение этажности и пр.

3.1.2. Стратегические принципы градостроительной организации жилых зон

- Размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах городских земель Волгограда

- Строительство нового жилищного фонда во всех административных районах города на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений

- Ликвидация ветхого фонда, вывод жилищного фонда из СЗЗ и оползневых участков, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон

- Эффективное использование территорий города – выборочное уплотнение территорий существующих микрорайонов и кварталов в соответствии с нормативами плотности; надстройка зданий и устройство мансардных этажей; размещение обслуживающих объектов в комплексе с существующими и новыми жилыми зданиями;

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок

- Дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов Волгограда, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений. Дополнение микрорайонной планировки традиционными типами городских пространств - квартал, площадь, пешеходная улица, двор, бульвар, сквер.

3.2. Развитие городского центра, системы общественных зон и комплексов

Общегородской центр Волгограда – Центральный район - является уникальным социально-архитектурным комплексом, зафиксировавшим в своей материальной среде лучшие ансамблевые традиции советского градостроительства. Над проектами восстановления и строительства центральной зоны Сталинграда в послевоенный период работали лучшие архитектурные силы страны, известные мастера архитектуры.

В настоящее время зона центра, в силу престижности места и активизации строительной деятельности, обслуживающих и жилых функций, является ареной столкновения самых различных интересов застройщиков и групп жителей Волгограда. Транспортные проблемы, ухудшение экологической ситуации зоны центра, размещение случайных коммерческих объектов, появление “контрастных” сложившейся среде новых градостроительных комплексов – все эти явления вызывают комплекс социальных и архитектурно-планировочных проблем в функционировании городского центра.

Решения Генерального плана основываются на анализе планировочных особенностей Волгограда, преемственности идей предыдущих, но не полностью реализованных градостроительных проектов; концепции сохранения и развития всех ценных исторических элементов планировки и застройки Царицына-Сталинграда-Волгограда; развития выразительной композиции городского пространства и силуэта застройки.

Основная задача территории центра – реализации представительских, деловых, коммерческих, культурных, управленческих, туристических, жилых, информационных и др. функций.

В Генеральном плане акцентируется внимание на исключительную важность поддержания и развитие ансамблевых традиций Волгограда:

- формирование ясной планировочной структуры общественных центров;

- постепенное освобождение берега Волги от производственных объектов и замещение их на общественно-деловые, рекреационные и жилые функции;

- раскрытие ансамблей, общественных зон и комплексов на акваторию Волги;

- сохранение и использование в современной градостроительной практике специфических градостроительных традиций Царицына – Сталинграда - Волгограда (бульвары, площади, общественные пространства;

- продолжение формирования набережной Волги;

- благоустройство и использование для парковых и рекреационных зон и комплексов поймы Царицы и других балочных комплексов и долин малых рек;

Генеральным планом предусматривается следующее планировочное развитие общегородского центра Волгограда:

- в юго-западном направлении в Зацарицынской части города (Ворошиловский район) - реконструкция береговой зоны, вывод грузового речного порта и производственно-коммунальных объектов; развитие общественно-деловых функций на территории производственно-коммунальной зоны в районе ст. Волгоград-II; развитие жилых и общественно-деловых зон на поперечных связях, соединяющих берег Волги и Вторую продольную магистраль (ул. Череповецкая);

- в северо-восточном направлении – поэтапное замещение производственно-коммунальных зон на общественно-деловую зону на участках между пр. Ленина и железнодорожной магистралью; формирование градостроительного узла в зоне нового мостового перехода через р. Волга; развитие рекреационно-общественной и мемориальной зоны - эспланады - между берегом Волги и Мамаевым курганом (Центральный район);

- в северо-западном направлении – развитие функций общегородского центра в Заполотновской части Центрального района, а также вдоль важнейшей планировочной оси - ул. Невская – пр. им. маршала Г.К.Жукова (Дзержинский район); использование ряда ведомственных территорий для организации общественно-деловых комплексов; развитие общественных зон для размещения крупных деловых и коммерческих объектов при условии комплексного решения транспортных проблем – транспортные развязки; устройство автостоянок в комплексе со зданиями, манежных и подземных; улучшение работы городского транспорта.

Функционирование современного центра города и других общественных зон невозможно без решения транспортных проблем – вывода транзитного и грузового движения, строительства дублеров основных транспортных магистралей, строительства развязок и путепроводов, что предусмотрено решениями Генерального плана. Очень важным условием развития общественных зон и комплексов Волгограда является строительство нулевой продольной магистрали в береговой зоне, которая должна иметь сложный профиль и выделенные зоны для транспортного движения, автостоянок и пешеходной зоны набережной.

Важными социально-градостроительными элементами планировочной структуры Волгограда являются центры административных районов. В зонах общественных центров административных районов Генеральным планом предусматривается формирование новых пешеходных зон, бульваров, скверов и обслуживающих комплексов, соединяющих общественные зоны и жилые районы с берегом Волги и жилыми районами.

Учитывая линейный характер планировочной структуры Волгограда, центры административных районов должны включать в свой состав широкий спектр объектов общегородского значения, быть самодостаточными элементами обслуживания и центрами социальной жизни удаленных от городского центра районов.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественных центров Волгограда:

- создание площадей, архитектурных ансамблей, торгово-обслуживающих центров, пешеходных зон, строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и искусства, спорта и других объектов в каждом административном районе;

- формирование общественных центров в крупных транспортных узлах – районы пересадочных узлов; железнодорожных и автобусных вокзалов и станций; речных пристаней; формирование общественно-деловой зоны в районе международного аэропорта, пос. Гумрак и вдоль шоссе Авиаторов;

- формирование территорий для создания деловых зон, новых экологически безопасных мест приложения труда, зон для малого и среднего бизнеса, территорий транспортных и логистических комплексов в зонах, приближенных к третьей продольной магистрали, трассе ВОАД и в узлах пересечения продольных и поперечных элементов планировочной структуры;

- формирование на базе территории Бекетовского аэродрома регионального авиаспортивного и обслуживающего центра, комплекса технических видов спорта;

- создание специализированных медицинских, научно-учебных и спортивно-рекреационных центров во всех районах города;

- организация спортивных и природно-рекреационных зон вблизи и в составе жилых массивов.

3.3. Развитие объектов социальной инфраструктуры

Уровень и качество жизни горожан в значительной мере зависят от развитости социальной сферы города, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты, прочие объекты. Положительный образ города, его привлекательность для развития деловых связей, в том числе и международных, и туризма, также существенным образом зависят от социальной инфраструктуры.

В настоящее время в Волгограде сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень обеспеченности ими жителей города различен. В сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения (поликлиниками и больницами), объектами культуры (театрами и кинотеатрами) и магазинами может быть охарактеризован как удовлетворительный. В то же время обеспеченность населения другими видами услуг значительно ниже. Особенно низка (менее половины) обеспеченность гостиницами, объектами физкультуры и спорта, предприятиями общественного питания и т.п.

Волгоград - это хозяйственно-экономический и организационный центр Волгоградской области, поэтому состав предлагаемых Генеральным планом к строительству объектов шире стандартного набора учреждений культурно-бытового обслуживания и включает в себя уникальные или специализированные объекты и комплексы, что может рассматриваться как принципиальная программа на достаточно длительный период. Многие объекты, предлагаемые Генеральным планом, предназначаются для обслуживания не только собственно городского населения, но также и жителей области. Потребность в новых видах учреждений обслуживания обусловлена увеличением мобильности населения и необходимостью развития представительских и деловых функций Волгограда.

Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития отдельных видов обслуживания:

Здравоохранение: структурная перестройка системы здравоохранения: реорганизация стационарного звена (с развитием сети стационарзамещающих видов помощи - стационары на дому, дневные стационары и т.д.) и возрастание значения поликлинических учреждений - трансформация поликлиник в диагностико-консультативно-обслуживающие центры с созданием при них дневных стационаров, отделов восстановительного лечения и т.д. Предусматривается строительство новых, перепрофилирование и реконструкция ряда существующих стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений, более эффективное использование занимаемых медицинскими объектами территорий.

Культура и искусство: новое строительство и реконструкция существующих объектов культуры и искусства. Учитывая существующие социальные проблемы (подростковая преступность, наркомания и т.д.) намечено существенное развитие сети учреждений дополнительного образования детей – музыкальных, художественных, детско-юношеских спортивных школ и пр.

Религиозные конфессии: реставрация существующих и воссоздание утраченных храмов, строительство часовен и памятных знаков на месте утраченных храмов, строительство новых объектов религиозных конфессий в жилых районах и на городских кладбищах.

Физкультура и спорт: реконструкция существующих объектов и строительство новых. Помимо традиционных спортивных учреждений – бассейнов и спортивных залов проектом предлагается размещение уникальных спортивных объектов, учитывающих потребности столичного города - аквапарка, центра водного спорта, комплекса зимних видов спорта и др.

Социальное обеспечение: создание специальной сети учреждений социального назначения, включающей в себя дома-интернаты и платные пансионаты для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, приюты для бездомных детей, беременных женщин и матерей с детьми, центры реабилитации для лиц, вышедших из мест лишения свободы и др.

Торговля и общественное питание: строительство разнообразных объектов торговли, как розничной, так и оптовой - современных торговых центров, крупных специализированных магазинов, выставочных центров, оптовых баз и рынков, размещение новых предприятий общественного питания - ресторанов, кафе, баров и т. д.

Перечень планируемых к размещению объектов обслуживания местного значения 
городского округа

| Общественно-духовный центр | Общественно-деловая зона пл. Павших Борцов (Центральный район) |
| --- | --- |
| Деловой центр – “Волгоград – Сити” | Общественно-деловая зона правобережный подход к мосту ч/р. Волга (Центральный район) |
| Бизнес-центры, конгресс-центры | Общественно-деловая зона (все районы города) |
| Торговые и центры | Общественно-деловая и жилая зона (все районы города) |
| Водно-спортивные и спортивно-развлекательные комплексы, аквапарки, бассейны, спортивные залы | Общественно-деловая и жилая зона (все районы города) |
| Авиаспортивный комплекс Бекетовка, комплекс технических видов спорта | Общественно-деловая зона (Кировский район) |
| Яхт-клубы | Общественно-деловая зона (все районы города) |
| Туристско-рекреационные центры, базы отдыха, курортные гостиницы | Общественно-деловая зона (Краснооктябрьский, Ворошиловский, Красноармейский районы) |
| Торгово-развлекательные комплексы | Общественно-деловая зона (все районы города) |
| Транспортные терминалы (аэропорт, грузовой порт, въезды в город) | Общественно-деловая, производственная и коммунальная зона (все районы города) |
| Мусороперерабатывающий завод | Производственная и коммунальная зона (промзона «Горьковская» в Советском районе) |
| Поликлиники | Жилая зона (все районы города) |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, платные пансионаты, дома-интернаты для детей-инвалидов | Жилая и общественно-деловая зона (все районы города) |
| Детские дошкольные образовательные учреждения | Жилая зона (все районы города) |
| Общеобразовательные школы | Жилая зона (все районы города) |
| Высшие и средние специальные учебные заведения | Жилая и общественно-деловая зона (все районы города) |
| Парки, скверы | Зона озеленённых территорий рекреационного назначения (все районы города) |
| Гостиницы | Общественно-деловая зона (все районы города) |

Перечень планируемых к размещению объектов обслуживания регионального значения 
городского округа

| Областной театр кукол | Общественно-деловая зона («Горсад», Центральный р-н) |
| --- | --- |
| Стадион на 40 000 зрителей | Общественно-деловая зона (Центральный, Дзержинский р-ны) |
| Музей, культурно-образовательный центр | Общественно-деловая зона (эспланада Мамаева кургана, Центральный район) |
| Музыкальный театр и Театр юного зрителя | Общественно-деловая зона (в зоне набережной Волги, Центральный и Ворошиловский районы) |
| Ледовый Дворец | Общественно-деловая зона (Дзержинский район) |
| Зоопарк | Зона озеленённых территорий рекреационного назначения (парк в пойме р. Царица, на границе между Центральным и Ворошиловским районом) |
| Больницы | Общественно-деловая зона (Советский, Красноармейский, Тракторозаводский районы) |
| Телевизионная башня | Зона инженерной и транспортной инфраструктур (Разгуляевская промзона, Дзержинский район) |

3.4. Развитие природного каркаса. Городская система озеленения

Зеленый фонд Волгограда является составной частью природного комплекса области и включает в себя городские леса, парки и озелененные территории различного назначения. Эти территории выполняют важнейшие экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические функции, жизненно важные для горожан.

В соответствии с общим архитектурно-планировочным решением Генерального плана, проектом предусмотрено развитие пространственной непрерывности элементов природного каркаса - органичное включение в структуру города озелененных прибрежных ландшафтов вдоль Волги, долин малых рек, природно-рекреационной зоны о. Сарпинский. Проектируемая система озеленения направлена на создание выразительного архитектурного облика города, улучшение условий отдыха, оздоровление экологической обстановки. Озеленение городских территорий предусматривается с обеспечением нормативного уровня озеленения, с учетом специфики южных климатических условий Волгограда, а также сложной экологической ситуации.

Планировочная структура природного каркаса Волгограда включает следующие основные элементы:

- Природно-рекреационный комплекс “Остров Сарпинский” (особо охраняемая природная территория местного значения)

- Защитный зеленый пояс Волгограда

- «Зеленый меридиан» - озелененная прибрежная зона Волги

- Городские озелененные территории – парки, скверы, спортивно-рекреационные зоны

- Особо охраняемые природные территории

- Линейные парковые зоны - долины малых рек, озелененные овражно-балочные комплексы.

Основные природоохранные комплексы связывают между собой в единую систему природных пространств защитные и транзитные территории, экологические коридоры - водоохранные зоны рек, водоемов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, лесозащитные полосы вдоль автомобильных и железных дорог и пр.

К основным мероприятиям по озеленению городских территорий, сохранению лесного фонда относятся:

- сохранение существующих особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и благоустройство Мемориального парка, Памятника-ансамбля Героям Сталинградской битвы, лесопарковой зоны Мамаева кургана;

- организация зеленых выходов к Волге, формирование ансамбля городской набережной вдоль р.Волги с комплексным благоустройством территории, размещением объектов обслуживания, рекреации;

- реабилитация долин малых городских рек, овражно-балочных комплексов с созданием парковых зон, в первую очередь благоустройство и озеленение берегов рек Царицы, Ельшанки, Сухой и Мокрой Мечетки и др.;

- создание новых объектов зеленого строительства общегородского, районного значения, с обеспечением нормативных требований озеленения селитебных территорий (улучшение состава и структуры зеленых насаждений с целью повышения их устойчивости к негативному воздействию окружающей среды);

- реконструкция внешнего «зеленого кольца города»;

- организация благоустроенных лесопарков, зон отдыха, увязанных в единую систему озеленения с городскими насаждениями;

- комплексное инженерное благоустройство территорий рекреационного назначения и пр.

Существующие зеленые насаждения включаются в создаваемый архитектурно-ландшафтный ансамбль города как важнейшие “опорные” элементы. В районах сложившейся застройки проектируются скверы, сады на свободных территориях, участках сноса ветхого фонда. Скверы предусмотрены во всех общественно-деловых центрах, у общественных, административных зданий, на перекрестках улиц.

В районах нового жилищного строительства формируются зеленые устройства на основе ландшафтов долин рек, балок, участков лесопосадок, организуются зеленые связи между жилыми районами.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих внутриквартальных насаждений, озеленение территорий детских, учебных заведений, больниц и пр., проведение своевременной реконструкции зеленых насаждений всех категорий. Генеральным планом предусмотрена также организация защитных зеленых зон между производственными и жилыми зонами, устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение уровня озеленения 23 м2 на 1 жителя. Повышенная норма озеленения в сложных климатических условиях Волгограда будет способствовать созданию благоприятных санитарно-гигиенических условий, улучшению микроклимата.

3.5. Основные направления реорганизации производственных территорий

В настоящее время производственный комплекс Волгограда территориально сконцентрирован в восьми основных промышленных зонах: Заканальный промрайон, промузел Химпром, промузел Алюминиевого завода, Разгуляевский промрайон, промузел Тракторного завода, промузел завода “Баррикады”, промузел завода “Красный Октябрь”, промузел ж/д станции Ельшанка. Кроме этого, на территории Волгограда расположен ряд локальных производственных коммунально-складских зон.

Производственный комплекс Волгограда имеет высокий научно-технический потенциал и является важной составной частью экономики РФ. Однако, производственные объекты (наряду с автотранспортом) являются основными загрязнителями окружающей среды города – жилые зоны Волгограда практически полностью находятся в зонах с превышением нормативных показателей уровня загрязнения атмосферного воздуха для селитебных территорий (более 1 ПДК). Такая ситуация требует принятия комплекса мероприятий, направленных на оздоровление городской среды и оптимизацию функционально-пространственной структуры города. Особая роль в решении данных задач играют мероприятия по планировочной реорганизации производственных территорий.

Современный этап развития урбанизированных зон характеризуется изменением структуры экономики крупных городов с увеличением доли обслуживающих, информационных, транспортно-логистических и других видов услуг, характерных для городов, бывших в прошлом веке крупными индустриальными центрами. Данная тенденция характерна и для современного этапа градостроительного развития Волгограда.

Общая стратегия реорганизации производственных территорий Волгограда на период расчетного срока Генерального плана определяется следующими условиями:

- необходимостью реорганизации производственного комплекса в современных условиях постиндустриального периода развития мировой экономики;

- необходимостью качественного улучшения условий проживания населения города в связи со сложными экологическими условиями Волгограда;

- необходимостью совершенствования планировочной структуры территории города, в особенности в зонах непосредственной близости производственных территорий и селитебных зон.

Проектом предусмотрены следующие эколого-планировочные планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

1. Поэтапное замещение производственных функций на особо ценных в градостроительном отношении территориях – в прибрежной зоны Волги, в зоне общегородского центра – для развития общественно-деловых зон, жилой застройки, коммерческих функций, рекреационных зон. В проектном зонировании отражено сокращение площади производственных зон в общем балансе территории Волгограда:

- под развитие жилых и общественно-деловых функций – промузел Ельшанский, прибрежная часть Заканального промрайона (р-н Татьянки), территория Городищенской птицефабрики;

- под развитие общественно-деловых функций – промузел Тракторного завода, завода “Баррикады”, завода “Красный Октябрь”, Разгуляевский промрайон, ряд локальных промзон – в районе Верхней и Средней Ельшанки, ж/д станции Волгоград-2;

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного комплекса.

2. Резервирование территорий для размещения новых предприятий, научно-производственных комплексов, технико-внедренческих зон, технопарков, въездных транспортно-терминальных комплексов и пр.

5. Территориальное упорядочение производственной деятельности – в проекте даны предложения по установлению границ производственных районов и зон, что должно привести к локализации производственных объектов в пределах установленных территорий.

6. Проведение мероприятий по технологической реконструкции, направленных на снижение вредного экологического воздействия в общегородском масштабе - Заканальный промрайон, промузел Алюминиевого завода, ПО “Химпром” и др.

7. Сокращение количества источников вредного экологического воздействия – вывод экологически опасных цехов, снижение размеров санитарно-защитных зон в результате проведения на предприятиях комплексных природоохранных мероприятий по снижению выбросов.

8. Расселение и перепрофилирование жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры, садовых участков, находящихся в санитарно-защитных зонах предприятий.

9. Эффективное использование территории производственных зон – выборочное уплотнение, упорядочение застройки, санация, рекультивация, комплексное благоустройство и озеленение территорий предприятий, развитие инженерной и транспортной инфраструктур сохраняющихся производственных объектов.

10. Проведение инвентаризации с целью более эффективного использования территорий и фондов предприятий.

11. Разработка проектов санитарно-защитных зон, нормативное их озеленение и благоустройство.

Решение вопроса, касающегося выноса промышленный предприятий с последующим замещением производственных территорий на общественно-деловую зону, должно быть увязано со Стратегическим планом устойчивого развития Волгограда до 2025г.

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Волгоград является крупнейшим транспортным узлом Поволжья с развитой инфраструктурой как внешнего железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта, так и внутригородских транспортных коммуникаций. Это позволяет рассматривать Волгоград в ряду основных опорных транспортных узлов России в системе формирующихся главных международных евроазиатских и внутрироссийских транспортных коридоров “Север – Юг” и “Транссиб”. Решение проблем развития транспортной инфраструктуры Волгограда - одна из приоритетных задач, определяющих возможность активизации экономических, культурных и туристических связей города и улучшение качества жизни.

3.5.1. Внешний транспорт

Мероприятия по совершенствованию и развитию внешнего транспорта предложены в Генеральном плане с учетом федеральных, региональных и областных программ. Проектные предложения предусматривают усиление внешних транспортных связей г. Волгограда с другими регионами страны и населенными пунктами области путем развития всех видов внешнего транспорта, и направлены также на решение существующих транспортных проблем города, поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния городской среды. Генеральный план ориентирован на максимально возможное раскрытие имеющегося потенциала Волгоградского транспортного узла, укрепление его роли в качестве одного из крупнейших транспортных узлов федерального значения.

В Генеральном плане предусмотрены:

- Реконструкция по международным стандартам федеральных автодорог Москва – Астрахань (М-6 “Каспий”), Саратов – Волгоград, Волгоград – Каменск-Шахтинский, входящих в состав международных транспортных коридоров “Север – Юг” и “Транссиб”. Неотъемлемой частью формирования этих коридоров явится строительство сети первоочередной и резервируемых на перспективу обходных автодорог.

- Завершение строительства мостового перехода через р. Волгу. Это позволит обеспечить кратчайшие и надежные транспортные связи с г. Волжским, рекреационной зоной Волго-Ахтубинской поймы и далее в сторону пгт Средняя Ахтуба с возможностью подключения к дополнительным связям с Астраханью.

- Создание единой системы региональных автомагистралей г. Волгограда и его пригородной зоны.

- Строительство автовокзала в районе пересечения II Продольной магистрали и мостового перехода через р. Волгу, пассажирских автостанций в Тракторозаводском, Советском и Красноармейском районах, размещение терминалов и логистических центров грузового автомобильного транспорта на подходах к городу основных автодорог и в зоне обходной автодороги.

- Строительство обходной железнодорожной линии ст. Татьянка-Южная – ст. Канальная; обеспечение вывоза продукции предприятий Южного промузла, минуя селитебную территорию.

- Реконструкция железнодорожного вокзала на ст. Волгоград I, путевого хозяйства на ст. Волгоград II и строительство на ней железнодорожного вокзала с организацией подъездов.

- Строительство нового грузового речного порта в Красноармейском районе.

- Развитие объектов и реконструкция портовых территорий, обслуживающих участок внутреннего водного пути, входящий в состав международного транспортного коридора “Север – Юг”.

- Реконструкция Волго-Донского судоходного канала; поддержание безопасного и надежного функционирования судопропускных и судоходных напорных гидротехнических сооружений.

- Развитие инфраструктуры воздушного транспорта с целью увеличения значения Волгограда в российских и международных транспортных перевозках.

3.5.2. Магистральная улично-дорожная сеть.

Городской транспорт.

Развитие транспортной инфраструктуры г. Волгограда является первоочередной социальной и градостроительно - инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

К основным задачам и соответствующим им мероприятиям по развитию магистральной улично-дорожной сети относятся:

1. Организация системы трансгородских скоростных транспортных коридоров, обеспечивающих минимально возможные затраты времени на преодоление протяженных размеров города.

2. Организация меридионального транспортного коридора на базе продолжения в южном направлении строительства 3-ей Продольной магистрали как магистральной дороги со скоростным режимом движения. На первую очередь строительства эта магистраль частично совпадает по трассировке с проектируемым западным внешним обходом города

3. Включение в состав этого коридора 2-ой Продольной магистрали с преобразованием ее в магистраль общегородского значения с непрерывным движением транспорта

4. Организация широтного транспортного коридора путем сооружения магистральной дороги с непрерывным режимом движения вдоль ж. д. линии на связи мостового перехода через р. Волгу с федеральной автодорогой “Каспий”.

5. Обеспечение надлежащей пропускной способности, надежности и безопасности движения транспорта и пешеходов на магистральной улично-дорожной сети.

6. Усиление транспортных связей в продольном направлении путем строительства и реконструкции уличной сети: продолжение на юг 1-ой Продольной магистрали – ул. Рабоче-Крестьянская – ул. Электролесовская, организация западного дублера 2-ой Продольной магистрали (ул. Московская, П. Осипенко, Азизбекова, Феодосийская), продолжение строительства в южном направлении набережной р. Волги (0-ая Продольная магистраль).

7. Создание трасс общегородского значения в поперечном направлении с целью разгрузки магистральной сети, обеспечивающих дополнительные транспортные связи между продольными магистралями, с обходной дорогой, подходами внешних автодорог, а также с площадками нового строительства: магистраль вдоль ж. д. линии от плотины ГЭС, дублеры пр. им.марш. Г.К. Жукова, ул. Ардатовской, Неждановой, 40 лет ВЛКСМ и др.

8. Реконструкция существующей улично-дорожной сети с устройством дублеров по основным направлениям магистральной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

9. Прокладка ряда магистральных улиц вдоль железнодорожных линий и с использованием существующей улично-дорожной сети промышленно-коммунальных районов, создание единой системы магистральных улиц и дорог для пропуска основных потоков грузового автотранспорта.

10. Развитие сети магистральных улиц районного значения для улучшения транспортного обслуживания жилых районов города и обеспечения надлежащей плотности транспортной сети в целом и ее пешеходной доступности.

11. Оснащение магистральной улично-дорожной сети необходимыми транспортными сооружениями – мостами, путепроводами и транспортными развязками в разных уровнях, внеуличными пешеходными переходами.

12. Разгрузка центра города от легковых автомобилей путем отвода транзитного движения, создания “перехватывающих” автостоянок у въездов в центр и в город.

13. Очистка проезжей части улиц от неорганизованной стоянки легкового автотранспорта путем ускоренного строительства многоярусных гаражей, паркингов, в том числе и с использованием подземного пространства.

Планируемая Генеральным планом структура магистральной сети общегородского значения с дублирующими связями как в продольном, так и в поперечном направлениях, дополнительными выходами на внешние автодороги, оснащенная необходимым и достаточным количеством искусственных сооружений, способна обеспечить надежность транспортных связей, как внутригородского характера, так и с прилегающими территориями Волгоградской агломерации.

Для улучшения транспортного обслуживания Генеральным планом предлагается система мероприятий по развитию сетей массового пассажирского транспорта, которая должна обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими затратами времени и достаточным комфортом:

- Постепенное преобразование существующего скоростного трамвая в т. н. “легкое метро” (“метротрам”) с продлением его линий к Госуниверситету и далее в Красноармейский район.

- Развитие линий обычного трамвая и, особенно, троллейбуса во всех районах города.

- Создание единой системы электротранспорта на базе линии легкого метро, связывающей между собой разрозненные образования сетей обычного трамвая и троллейбуса путем устройства современных, развитых и удобных, пересадочных узлов.

- Развитие автобусного сообщения. Предусматривается организация широкой сети подвозочных маршрутов к станциям легкого метро и остановочным пунктам железной дороги. Открытие новых линий, в т. ч. на связях с площадками нового строительства. На связях дальних районов города с общегородским центром и между собой, в частности, на скоростной дороге, магистралях непрерывного движения и ряде магистральных улиц и дорог общегородского значения, предлагается организация экспрессных линий автобуса.

- Усиление роли железнодорожного транспорта в освоении городских пассажирских перевозок предлагается за счет: строительства новых и реконструкции существующих путей, вывода движения грузовых поездов преимущественно за пределы городской застройки, организации удобных подъездов городского транспорта к станциям и остановочным платформам.

- Участие водного транспорта во внутригородских пассажирских перевозках ограничивается, в основном, обслуживанием культурно-бытовых поездок населения, экскурсионных и прогулочных направлений.

- Усиление транспортных связей между южными районами города и о. Сарпинским путем строительства канатной дороги и устройства паромных переправ.

3.6. Охрана окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Волгограда направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер и включают экологически обоснованное проектное зонирование городских территорий, мероприятия по реконструкции и развитию инженерной инфраструктуры, оптимизации транспортной инфраструктуры, мероприятия по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению территории.

В целях улучшения санитарного состояния воздушного бассейна проектом предлагаются мероприятия, направленные на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу и тем самым на сокращение размеров СЗЗ предприятий. Кроме того, предлагается упорядочение планировки промышленных районов, комплексное благоустройство производственных территорий, организация озелененных санитарно-защитных зон между зон жилыми и общественными территориями и промышленными объектами, а также проведение мероприятий по выводу экологически вредных предприятий за пределы территорий селитебной застройки.

Одним из приоритетных направлений охраны атмосферного воздуха является снижение вредного воздействия автотранспорта. Проектом предусматриваются градостроительные мероприятия, направленные на снижение указанного воздействия:

- строительство обходных дорог, исключающих движение через город транзитного транспорта;

- строительство и реконструкция магистральных улиц, обеспечивающих вывод грузового движения из центра и селитебных территорий;

- строительство улиц, дублирующих основные магистральные направления;

- расширение параметров основных магистральных улиц;

- организация пересечений улиц в наиболее напряженных узлах в разных уровнях;

- организация пересечений магистральных улиц с основными железнодорожными линиями в разных уровнях

интенсивное развитие городского пассажирского транспорта, в т.ч. электротранспорта.,

Кроме того, в проекте подчеркивается, что ликвидация вредного воздействия автотранспорта не может быть решена только градостроительными методами – необходимо внедрение новых инновационных технологий.

Разработанные в проекте мероприятия по оптимизации транспортной инфраструктуры направлены, в том числе, на снижение уровня шумового загрязнения городских территорий: использование специальных приемов планировки и застройки, перепрофилирование первых этажей жилого фонда вдоль магистральных улиц под нежилые функции, организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий, строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей и шумозащитных полос зеленых насаждений и пр.

Комплекс мероприятий по охране водных ресурсов в первую очередь направлен на их рациональное использование: реконструкция существующих водопроводных и очистных сооружений с оснащением современными технологиями доочистки, строительство новых и реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий доочистки сточных вод, сокращение объемов сброса загрязняющих веществ, строительство систем сбора, отвода и очистки ливневой канализации и пр. Особо подчеркивается необходимость проведения мероприятий по расчистке русел малых и средних рек с проведением дноуглубления, берегоукрепления, рекультивации почв и благоустройства прибрежной и водоохраной территорий.

Проектом запланированы мероприятия по развитию санитарной очистки городских территорий, включающих:

- полный охват городских территорий планово-регулярной системой санитарной очистки;

- строительство мусороперерабатывающих комплексов, усовершенствованных полигонов ТБО, мусоросортировочных, мусороперегрузочных станций, с учетом российского и международного опыта, а также строительство полигона токсичных промышленных отходов вне городской черты Волгограда (требуется разработка специального проекта на основе инженерно-геологических изысканий прилегающей к Волгограду территории);

- строительство локальных комплексов по переработке бытовых отходов с использованием современных технологий;

- рекультивация полигонов ТБО, промотходов, не соответствующих экологическими и техническим требованиям, ликвидация несанкционированных свалок;

- обеспечение нормативных требований по уборке улиц и уходу за зелеными насаждениями;

В результате реализации мероприятий ожидается значительное улучшение экологического состояния городской среды, условий проживания населения.

В Генеральном плане проведена также ландшафтная оценка территории Волгограда для градостроительных и рекреационных целей.

3.7. Развитие инженерной инфраструктуры

В составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования города, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Волгоград обладает хорошо развитой инженерной инфраструктурой, сложившейся. в период активного роста промышленного потенциала и селитебных территорий города. Город обеспечен централизованными системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газификации, электроснабжения и телефонной связи, в основном удовлетворяющими потребности города. Вместе с тем, в инженерном комплексе города имеется ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.

3.7.1. Водоснабжение

Проектные решения генплана определяют мероприятия по развитию системы водоснабжения. Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям человека, определяется рядом параметров: качество воды в источнике водоснабжения, эффективность работы очистных сооружений, техническое состояние магистральных сетей водоснабжения и техническое состояние внутренних сетей.

Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами потерь, утечек водопроводной воды, вызванных высокой степенью износа сетей и оборудования, нерациональным расходованием воды, завышенными нормами расхода водопроводной воды на хозяйственные цели.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, а также установка квартирных счетчиков воды позволяет, как показала практика, снизить объемы водопотребления на 20-30%.

Источником водоснабжения города является р. Волга и Волгоградское водохранилище.

В городе работают 7 водозаборов объединенных в две системы водоснабжения Южная и Северная.

Система водоснабжения – зонная (1, II и III подъема) с зонными резервуарами.

Ряд крупных предприятий имеют собственные водозаборы.

Суммарная производительность ВОС северной части составляет 375 тыс.м³/сут.

Суммарная нормативная производительность центральной части составляет 110 тыс.м³/сут.

Суммарная производительность ВОС южной части составляет 330 тыс. м³/сут. и с вводом в эксплуатацию второй очереди ВОС “Татьянка” может быть доведена до 400 тыс. м³/сут.

Для безперебойного обеспечения питьевой водой города необходимо увеличить производственные мощности центральной зоны, за счет модернизации ВОС Краснооктябрьского района и завершения строительства ВОС в Советском районе.

Обеспечение водой населения города предполагается от существующих водозаборов и ВОС с сохранением зонного водоснабжения.

На ВОС необходимо проведение мероприятий по внедрению прогрессивных методов очистки воды, снижение использования для этих целей хлора.

На сетях водоснабжения города необходимо проведение работ по санации трубопроводов, замене стальных труб исчерпавших сроки эксплуатации, устранению утечек, введение поквартирного учета водопотребления.

В районах нового строительства и при реконструкции существующего жилого фонда в домах повышенной этажности в насосных станциях водоснабжения следует применять насосное оборудование с часто регулируемыми двигателями, что дает большой эффект в экономии электроэнергии.

3.7.2. Водоотведение

Одной из основных задач Генерального плана по отведению хозбытовых стоков является существенное улучшение экологического состояния водного бассейна р. Волги путём ликвидации сброса неочищенных стоков в реку и локализация объёмов стоков, подаваемых на КОС о. Голодный.

В городе в настоящее время работают две системы отведения хозбытовых стоков - Северная и Южная.

Из северных и центральных районов города хозяйственно-бытовые стоки от жилья и промпредприятий по самотечным и напорным коллекторам через КНС подаются дюкером через р. Волгу на городские очистные сооружения на о.Голодном. Проектная производительность КОС составляет 400 тыс. м³/сут.

Из Южной части города хозяйственно-бытовые стоки отводятся на БОС ОАО “Каустик”, расположенных в Красноармейском районе. Их проектная производительность 200 тыс. м³/сут.

Генпланом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоотведения города:

- увеличение отводимых стоков на Южные КОС, включая стоки от площадок нового строительства в Советском районе, строительство муниципальных очистных сооружений рядом с БОС ОАО ”Каустик” ;

- строительство новых и реконструкция существующих канализационных коллекторов и КНС.

3.7.3. Теплоснабжение

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения города и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики (мини-ТЭЦ, когенерационных установок с комбинированной выработкой тепла и электричества);

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- строительство новых и замена изношенных теплосетей;

- ликвидация мелких нерентабельных котельных

- организация учёта тепла у потребителей.

Покрытие тепловых нагрузок в городе будет обеспечивается от четырех крупных источников тепловой энергии – ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ ВГТРЗ и ВолгоГРЭС, ряда промышленных районных и ведомственных котельных. В районах малоэтажной и коттеджной застройки организация теплоснабжения предлагается от автономных источников тепла (АИТ), работающих на газе. На реконструируемых объектах и для вновь строящихся высотных зданий могут быть применены индивидуальные источники тепла и крышные котельные.

При строительстве тепловых сетей и реконструкции существующих следует применять современные технологии с использованием труб в изоляции ППУ (пенополиуретан), сильфонных компенсаторов и шаровой запорной арматуры.

Для повышения эффективности использования тепловой энергии тепловые пункты зданий должны быть оборудованы автоматизированными системами регулирования и учета теплоносителя, с установкой поквартирных счетчиков тепла.

В целях реализации положений Генерального плана по инициативе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» подготовлена «Схема теплоснабжения Волгограда на период до 2025 г.», предусматривающая развитие систем теплоснабжения города и улучшения состояния окружающей среды.

3.7.4. Газоснабжение

Подача газа в город Волгоград осуществляется от магистральных газопроводов через 7 газораспределительных станций.

Система распределения газа по давлению-3-х ступенчатая.

Направления использования газа:

- промышленность (технологические нужды);

- населением (бытовые нужды);

- в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Генеральным планом предлагается сохранить существующую систему газоснабжения города с развитием её инфраструктуры:

- строительство ГГРП (на площадках старых ГРС), ГРП и газопроводов в районы новой застройки;

- строительство 2-й резервной нитки газопровода среднего давления на котельную городских КОС на острове Голодный для повышения надежности работы КОС;

- перевод на газовое топливо всех источников тепла, оставляемых в работе;

- увеличить долю использования газа в районах малоэтажной (коттеджной) застройки;

- в связи с застройкой центральной части города жилыми и общественными зданиями с автономными источниками теплоснабжения предусмотреть строительство газопроводов–перемычек для увеличения пропускной способности трубопроводов;

- при строительстве и реконструкции газопроводов применять метод протяжки полиэтиленовых труб в стальные газопроводы.

3.7.5. Электроснабжение

Покрытие электрических нагрузок городских потребителей на перспективу будет осуществляться от собственных источников: Волгоградские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Волго ГРЭС, а также от Волжской ГЭС и Волгоградской энергосистемы.

Опорными подстанциями будут существующие ПС 220кВ “Гумрак”, “Садовая”, “Кировская”, “Красноармейская”, а также новая ПС 220кВ “Курганнкая”.

Распределение электроэнергии по городским потребителям на напряжении 110кВ будет осуществляться от 43 существующих общегородских и промышленных подстанций и 14 новых подстанций: “Отрада”, “Вишнёвая”, “Тарифная”, “Заречная“, “Центральная-2”, “Вилейская”, “Гвардейская”, “Кубинская”, “Галицыно”, “Мир”, “Университетская”, “Западная”, “Тепличная”, “Заря”.

Для повышения надёжности электроснабжения КОС, расположенных на о. Голодный, Генеральным планом предлагается проложить дополнительные питающие кабельные линии от городских электрических сетей через р. Волгу. Необходимо также создание резервного источника питания (ГТЭ) на площадке КОС.

Надёжному электроснабжению потребителей будет способствовать реконструкция существующих городских сетей 6-10кВ , строительство новых распределительных пунктов 6-10 кВ, трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и кабельных линий 6-10 кВ к ним.

3.7.6. Связь

Генеральным планом на расчётный срок (2025 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

При численности 1100 тысяч жителей на конец расчётного срока городская телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 369 тысяч абонентов, в том числе в районах нового строительства и реконструкции потребуется установить около 132,0 тыс. телефонов, в районах сохраняемого существующего фонда - 237 тыс. телефонов.

Развитие телефонной сети города предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и установки выносных абонентских модулей с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования.

Кроме того, генеральным планом намечается замена морально устаревшего оборудования на ряде существующих АТС на цифровые.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая “Интернет”, что успешно претворяется в настоящее время в городе.

Радиофикация и телевидение. Система трёхпрограммного проводного радиовещания города насчитывает 185,0 тыс. радиоточек. Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ-сети снижается (в основном по экономическим причинам), система проводного вещания в городе должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Общее число радиоточек в городе к 2025 году может достигнуть 300 тыс. Мощность для покрытия расчётной нагрузки потребуется 120 кВт.

Кроме развития средств проводного вещания в г. Волгограде будет продолжаться развитие эфирного радиовещания и телевидения.

Планируется подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание.

В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

3.7.7. Инженерная подготовка территории.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории Волгограда, характеризующегося сложными природными и техногенными условиями, ориентирован на стабилизацию городской среды.

Инженерная защита территории города включает следующий комплекс инженерно-технических мероприятий:

- инженерная защита существующей и новой застройки (от затопления, подтопления подземными водами, оползне- и оврагообразования),

- инженерно-техническое благоустройство различных по назначению функциональных зон (организация водоотведения поверхностного стока, организация набережных, благоустройство малых рек, мероприятия по обустройству овражно-балочных комплексов и др.).

Оценка инженерно-строительных условий для целей градостроительного освоения по совокупности факторов показывает, что ограниченно благоприятные и неблагоприятные по инженерно-строительным условиям территории, требующие осуществления комплекса особых мероприятий по инженерной подготовке, составляют более 50% (в городской черте), а для территорий, наиболее ценных в градостроительном отношении – более 90% территории.

В соответствии с планировочными решениями, заложенными в Генеральном плане, а также с учетом инженерно-строительных особенностей территории г. Волгограда, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

- организация системы водоотведения поверхностного стока, его очистка;

- защита от затопления (организация набережных);

- защита от подтопления;

- противооползневые и противоэрозионные мероприятия;

- благоустройство внутригородских водотоков, оврагов и балок;

- вертикальная планировка территории, рекультивация нарушенных земель;

- обустройство зон рекреации.

3.7.7.1. Организация и очистка поверхностного стока

Городская дренажно-ливневая сеть развита слабо (обеспеченность магистральной улично-дорожной сети водосточной сетью составляет 30-35%). Имеющийся фонд дождевой канализации - коллекторы общей протяженностью порядка 140 км, с учетом бесхозных водосточных коллекторов.

В основу проектных предложений Генерального плана по организации водоотведения поверхностного стока положены основные позиции, изложенные в проекте института “Волгоградгражданпроект”:

- сохраняется раздельная система канализования; дождевая канализации преимущественно самотечная, закрытого типа, на площадках индивидуального строительства - водоотведение открытыми лотками;

- ввиду значительной протяженности города вдоль р. Волги для оптимизации водоотведения и нормальной эксплуатации водосточной сети предлагается осуществлять очистку стоков по малым бассейнам стока;

- очистка стоков осуществляется на локальных очистных сооружениях различного типа: одно-, двухсекционные очистные сооружения (вдоль береговой зоны р. Волги), биологические пруды (каскады прудов), отстойники, колодцы - отстойники, кассетные фильтры на отдельных выпусках;

- существующая сеть включена в систему водоотведения, предполагается реконструкция отдельных устьевых участков с возможностью подключения к магистральным коллекторам.

В проекте Генерального плана территория города разделена на 17 водосборных бассейнов стока. По каждому бассейну стока определены магистральная и уличная водосточная сеть, предложены очистные сооружения (местоположение, резервируемая площадь, тип сооружений) с расчетом перспективной возможности подключения.

Ниже приведены закладываемые в проекте объемы работ по организации системы дождевой канализации:

| Мероприятие | Ед. изм. | Сущ. положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Дождевая канализация |  |  |  |
| Водостоки, всего: | км | 123 | 370 |
| Насосные станции по перекачке поверхностного стока | шт. | - | 6 |
| Очистные сооружения - КОС (секционные) - ЛОС (пруды) | шт. шт. | - - | 17 29 |

3.7.7.2. Мероприятия по водопонижению грунтовых вод

По данным мониторинга, площади развития процесса подтопления грунтовыми водами в городе значительны и охватывают практически всю застроенную территорию города. В проекте Генерального плана за реально подтопленные участки принимаются прогнозные площади подтопления с глубиной грунтовых вод 1-2,5 м, а также территории, ранее классифицируемые как потенциально подтопляемые (с глубиной грунтовых вод 4 м и глубже). Они составляют соответственно 9424 га и 5675 га (Нижне-Волжский ТИСИЗ “Отчет о комплексных инженерных изысканиях для обоснования схемы инженерной защиты г. Волгограда от подтопления”, 1985 г.).

Для эффективного решения организации водоотведения поверхностного стока и водопонижения грунтовых вод необходимо:

- Разработать городскую программу по созданию системы организации водоотведения поверхностного и подземного стока на территории города, с определением функций организации - балансодержателя и организации, эксплуатирующей данные системы;

- Создать единую службу по эксплуатации систем и сооружений городской дождевой и дренажной канализации.

Генеральным планом предлагается проведение следующих первоочередных мероприятий:

- организация водоотведения поверхностного стока (строительство водосточной сети, сопутствующий дренаж в комплексе со строительством/реконструкцией улично-дорожной сети, строительством/реконструкцией инженерных коммуникаций);

- вертикальная планировка при засыпке и планировке оврагов должна сопровождаться прокладкой дренажно-ливневых коллекторов;

- организация систематического и сопутствующего горизонтальных дренажей, которые предложены преимущественно на территориях застроенных и реконструируемых в условиях сложившейся застройки и инженерной инфраструктуры (около 12 тыс.га);

- пристенный, кольцевой дренаж – на площадках нового строительства;

- другие типы дренажей (отсечной, пластовый, присклоновый) в условиях реорганизации производственных территорий и пр.

В дальнейшем требуется разработка специализированной Генеральной Схемы инженерной защиты территории города от совместного воздействия опасных геологических процессов с учетом техногенных факторов.

3.7.7.3. Берегозащитные, противооползневые и противоэрозионные мероприятия

Берегозащитные сооружения.

Эрозионная деятельность на территории города проявляется в образовании оползней, росте овражно-балочной сети, разрушении склонов долин в результате речной, плоскостной эрозии. При этом оползневая активность в значительной степени проявляется по правому берегу р. Волги, а также по обоим берегам р. Царица.

В соответствии с данными Управления берегоукрепительных и противооползневых работ Администрации г. Волгограда (2005 г.), в настоящее время выполнены берегоукрепительные работы Волжского склона общей протяженностью порядка 21 км. При этом значительный объем работ выполнен на участках, ведомственно принадлежащих крупным промышленным предприятиям. На участках, принадлежащих городскому хозяйству, заложенный объем работ выполнен не в полном объеме.

По “Генеральной Схеме берегоукрепления правого берега р. Волги” намечаемый объем берегоукрепительных работ составляет 43.3 км:

Тракторозаводский р-н – 7.0 км (Алюминиевый завод - 2.3км, п. Латошинка – 4.7 км)

Краснооктябрьский р-н – 2.26 км (городское хозяйство),

Центральный р-н – 3.3 км (городское хозяйство),

Ворошиловский р-н – 1.34 км (речпорт),

Советский р-н – 3.95 км (промпредприятия),

Кировский р-н – 4.54 км (промпредприятия, городское хозяйство),

Красноармейский р-н – 10.37 км (промпредприятия – 5 км, районы нового строительства – 5.37-6.0 км).

Таким образом, существующий фонд берегоукрепительных сооружений составляет (вместе с укреплением водопроводных сооружений, насосных станций, входов в ВДК) - 27 км. Всего на расчетный срок общая протяженность берегоукрепительных сооружений составит 59.85 км.

Благоустройство балок, оврагов, малых водотоков

Генеральным планом Волгограда следующие балки, городские водотоки отнесены к объектам рекреационного использования:

- долина р. Отрада с прудами и балками,

- отроги Ергеней в районе балок Чапурниковская, Бирючья,

- долина р. Сухая Мечетка с притоками и балками,

- долина р. Мокрая Мечетка с притоками и балками,

- долина р. Царица с притоками и балками.

Предлагаются следующие инженерно-технические мероприятия:

- разработка и утверждение Проектов водоохранных зон по малым водотокам;

- организация водоотведения поверхностного стока, обустройство прудов;

- каптаж родников и дренаж грунтовых вод;

- на территориях, предусмотренных для организации городских парков, скверов - укрепление откосов путем их террасирования, уположение склонов, озеленение, обустройство спусков;

- благоустройство русел водотоков, протекающих по дну оврагов – расчистка, профилирование, организация прогулочных дорожек (рр. Царица – 4.2 км, Мокрая Мечетка - 2.3 км, Отрада – 0.5 км);

- благоустройство, дноуглубление прудов общей площадью 4.5 га.

В соответствии с проектными решениями Генерального плана к первоочередным мероприятиям по инженерной подготовке территории отнесены:

- строительство набережных (недостроенные участки в центральной части города, районы Латошинки, Татьянки),

- благоустройство р. Царица с проведением мероприятий по расчистке русла, профилированию, планировке и озеленению откосов,

- организация водоотведения поверхностного стока, строительство очистных сооружений (водосборные бассейны №5, 17), а также локальные очистные сооружения (каскадные пруды) в районах нового строительства (водосборные бассейны № 3,6,7),

- вертикальная планировка на площадках нового строительства (планировка участка, засыпка отвершков оврагов и пр.),

- рекультивация нарушенных территорий (район Латошинки).

- Основные инженерно-технические мероприятия
по административным районам города

| Районы | Основные инженерно-технические мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дождевая канализация: водостоки, КОС/ЛОС/НС всего/в т.ч. сущ км/шт/шт | берегоукрепление, всего/в т.ч. сущ., км | дренаж, га | вертикальная планировка, га |
| Тракторозаводский | 94/25.5 7/9/1 | 11.74/4.74 | 1550 | 84 |
| Краснооктябрьский | 53/21.3 3/3/- | 5.2/2.74 | 2310 | 34 |
| Дзержинский | 43/12.6 1/2/- | 0/0 | 2470 | 55 |
| Центральный | 17.8/11.5 -/-/1 | 6.05/2.75 | 1085 | - |
| Ворошиловский | 28/7.7 2/-/1 | 3.38/2.04 | 1370 | 20 |
| Советский | 46.8/7.3 1/1/1 | 5.74/1.79 | 1990 | 50 |
| Кировский | 35.8/18.6 2/8/- | 11.42/6.88 | 2600 | 10 |
| Красноармейский | 67.7/28.2 1/6/2 | 16.32/5.95 | 3470 | 28 |
| ИТОГО: | 370/123 17/0, 29/0, 6/0 | 59.85/26.89 | 16800 | 280 |

4.Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. |
| 1. Территория | га | 85935 | 85935 |
| 1.1 Общая площадь земель городского округа в установленных границах | % | 100 | 100 |
| Из них земли населённого пункта | га % | 85935 100 | 85935 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Общественно – деловая зона | га | 1290 | 3830 |
|  | % | 1,5 | 4,3 |
| Жилая зона | га | 6617 | 8870 |
|  | % | 7,7 | 10 |
| Зона озелененных территорий рекреационного назначения | га | 36697 | 62190 |
|  | % | 72,1 | 42,2 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | га | 1142 | 1135 |
|  | % | 1,3 | 1,3 |
| Производственная и коммунальная зона | га | 5414 | 4503 |
|  | % | 6,3 | 5,1 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3266 | 3680 |
|  | % | 3,8 | 4,2 |
| Зона коллективных садов и дач | га | 4469 | 3540 |
|  | % | 5,2 | 4 |
| Зона объектов специального назначения | га | 1547 | 825 |
|  | % | 1,8 | 0,9 |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1.Численность населения | тыс.чел | 1033 | 1100 |
| 2.2.Возрастная структура населения: | % | 16 | 17 |
| - дети 0-15 лет |  |  |  |
| - население в трудоспособном | % | 60 | 61 |
| возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54г.) |  |  |  |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 24 | 22 |
| 2.3 Численность занятого населения - всего | тыс.чел | 518 | 540 |
|  | % | 100 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |
| Промышленность | тыс.чел | 122 | 112 |
|  | % | 24 | 21 |
| Строительство | тыс.чел | 40 | 47 |
|  | % | 8 | 9 |
| Наука | тыс.чел | 8 | 11 |
|  | % | 2 | 2 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1Жилищный фонд - всего | млн. м2 | 20,8 | 29,7 |
| 3.2 Ветхий жилищный фонд | млн. м2 | 0,4 | - |
| 3.3 Убыль жилищного фонда | млн. м2 |  | 1,2 |
| в том числе: | млн. м2 |  | 0,4 |
| - по техническому состоянию |  |  |  |
| - по реконструкции | млн. м2 |  | 0,35 |
| - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование первых этажей жилых домов под магазины, офисы и т. д.) | млн. м2 |  | 0,45 |
| 3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  | 19,6 |
| 3.5 Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 20,0 | 27,0 |
| 3.6 Новое жилищное строительство | млн. м2 |  | 10,1 |
| 3.7 Из общего объема жилищного строительства размещается: | млн. м2 |  | 10,1 |
| - на свободных территориях | млн. м2 |  | 5,1 |
| - за счет реконструкции существующей застройки | млн. м2 |  | 4,5 |
| - на территории бывших производственных предприятий | млн. м2 |  | 0,5 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 Высшие учебные заведения | тыс. сту-дентов |  |  |
| 4.2 Больницы (с учетом областных) - всего\1000 чел | койка | 13875 | 16420 |
|  |  | 11 | 15 |
| 4.3Поликлиники (с учетом областных) - всего\1000 чел | пос/см | 33218 | 36000 |
|  |  | 28,8 | 30 |
| 4.4 Театры, концертные залы - всего\1000 чел. |  | 5270 | 9900 |
|  |  | 5,1 | 9 |
| 4.5 Спортивные залы - всего\1000 чел. | м2 пл. пола | 26422 | 66000 |
|  |  | 25,6 | 60 |
| 4.6 Бассейны - всего\1000 чел. | м2 зерк. воды | 6613 | 22000 |
|  |  | 6,4 | 20 |
| 4.7 Предприятия розничной торговли - всего\1000 чел | кв. м торг. площ. | 324000 | 363000 |
|  |  | 313 | 330 |
| 4.8 Предприятия общественного питания - всего\1000 чел | место | 17122 | 44000 |
|  |  | 17 | 40 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – всего: | км | 598,4 | 894,1 |
| в том числе: | км | 366 | 770 |
|  | км | - | 60 |
|  | км | 20 | 85 |
|  | км | 158 | 265 |
|  | км | 188 | 360 |
| - электрофицированная железная дорога | км | 64,0 | 74,0 |
| - скоростной трамвай (метротрам) | км двойного пути | 17,5 | 65,0 |
| - трамвай | км двойного пути | 61,8 | 66,5 |
| - троллейбус | км двойного пути | 68,8 | 128,6 |
| - автобус | км двойного пути | 186,3 | 290,0 |
| - маршрутные таксомоторы | км | 200 | 270 |
| 5.2. Протяженность магистральных улиц и дорог – всего: | км | 366 | 770 |
| в том числе: |  |  |  |
| - магистральных дорог скоростного движения | км | - | 60 |
| - магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения | км | 20 | 70 |
| - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 158 | 280 |
| - магистральных улиц районного значения | км | 188 | 360 |
| 5.3. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |
| - в пределах застроенных территорий | км/кв. | 0,95 | 1,5 |
| - в пределах центральных районов города | км/кв. | 3,0 | 3,5 |
| 5.4. Количество транспортных развязок в разных уровнях | ед. | 3 | 70 |
| 5.5. Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | 40 | 30 |
| 5.6. Аэропорты |  |  |  |
| - международного значения | ед. | 1 | 1 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| А. Водоснабжение: |  |  |  |
| 1. Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 400 | 607 |
| в том числе: | тыс. м3/сут. | 480 | 435 |
| - на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |
| - на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 70 | 75 |
| 2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 820 | 900 |
| 3. Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л | 619 | 607 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л | 480 | 396 |
| Б. Канализация: |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | 470 | 466 |
| в том числе: | тыс. м3/сут. | 410 | 416 |
| - хозяйственно - бытовые сточные воды |  |  |  |
| - производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | 60 | 50 |
| 2. Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | 600 | 600 |
| Г. Электроснабжение: |  |  |  |
| 1. Потребность в электроэнергии, всего, в т. ч. | млн. квт. час/год | 4270,2 | 11464,0 |
| - на производственные нужды | млн. квт. час/год | 3809,9 | 6464,0 |