ТТХ ГАЗ-27527, грузопассажирский фургон цельнометаллический, семиместный, ГУР, блокировка дифференциала заднего моста, подключаемый полный привод (Part-Time).

### Технические характеристики модели ГАЗ «Соболь» 27527:

|  | ГАЗ 27527 |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х4 |
| Общее число мест | 7 |
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 6 |
| Шины | 225/75 R16 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| КПП (для автомобилей типа 4х4) | Механическая, пятиступенчатая. |
| Главная передача | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Подключаемый полный привод |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (или без него) |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором |
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем |

### Габаритные размеры ГАЗ «Соболь» 27527:

|  | ГАЗ 27527 |
| --- | --- |
| A) Габаритная длина, мм | 4810 |
| B) Габаритная ширина по зеркалам; по кабине; по бортовой платформе, мм | 2380; 2075 |
| C) Габаритная высота по кабине; по тенту, мм | 2300 |
| D) Передний свес, мм | 1030 |
| E) Колесная база, мм | 2760 |
| F) Задний свес, мм | 1020 |
| G) Ширина колеи передних колес, мм | 1720 |
| H) Ширина колеи задних колес, мм | 1700 |
| I) Дорожный просвет, мм | 205 |

### Доступные двигатели для ГАЗ «Соболь» 27527:

|  | Cummins ISF 2800 дизельный | УМЗ-4216 бензиновый |
| --- | --- | --- |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра с рядным расположением |  |
| Система питания | Common Rail Bosch | многоточечный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная |  |
| Рабочий объем, куб. см | 2800 | 2890 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 88,3 (120)/ 3200 | 78,5 (106,8)/ 4000 |
| Экология | ЕВРО-4 | Евро-4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 297 / 1600-2700 | 220,5 / 2500 |
| Применяемое топливо | ДТ | Аи 92-95 |