Зоны риска автомобиля Ford Focus II (2010 г.в.)

Информация предоставлена компанией «SA-Регион» (тел. 8-800-555-78-47, 8 351 200 34 47,

info@sa-region.ru)

Кузов

Выбирая подержанный Focus II необходимо тщательно осматривать экземпляры. Найти целый или качественный вариант порой очень сложно. Еще с завода «Фокусы» имеют ряд дефектов в ЛКП. Пылевой мусор, кратеры, капли лака, отслоение базы с грунтом от металла, низкая стойкость лака к сколам - все это в разной степени может привезти к раннему старению кузова. К особенностям можно отнести отслоение и протирание ЛКП над хромированной частью крышки багажника.

Ходовая часть

Владельцы Focus II традиционно разделились на два лагеря: одни ходовую часть считают надежной, меняют только "линьки" за 100 000 км пробега, у вторых все сложнее. Слабые места - подшипники ступиц, меняются только в сборе со ступицей, средний ресурс оригинала 50-60 тыс. км, стоимость замены - 4000 руб. Наружные гранаты меняются в сборе с валом (15 тыс. руб). Гидроусилитель рулевого управления имеет два слабых места: шланг высокого давления ГУР (13 тыс. руб) и рулевая рейка, которая может попросить ремонта или замены уже на 40 000 км пробега - стоимость замены порядка 60 тыс. руб. Также на более ранних моделях 2005-2007 год встречались случаи отламывания задней ступицы колеса из-за низкого качества металла.

Двигатель

Вторые Фокусы оснащаются четырьмя типами бензиновых двигателей объемом 1.4 (85 л.с.), 1.6 (100 л.с.), 1.8 (125 л.с.), 2.0 (143 л.с.) литра. К самым проблемным можно отнести мотор 1.8 литра. Данный силовой агрегат имеет хроническую болезнь - плавают обороты двигателя на холостом ходу. На родине Фокуса (в США) признали эту проблему заводским дефектом и возмещают владельцам затраты на его устранение, а вот в России дилеры отказываются признавать дефект заводским. Такие работы, как чистка дросселя (2500 руб), не помогают в полной мере и обороты начинают снова плавать, что может привести к выключению мотора на ходу и, как следствие, отключению привода руля и тормозов, что уже чревато попаданием в ДТП. В решении данного вопроса есть и более радикальный метод, который предполагает конструктивное вмешательство, а именно высверливание отверстия в дроссельной заслонке диаметром 3мм. Подобные действия должен выполнять опытный мастер, иначе есть вероятность заменить "дырявый" дроссель на новый (18 000 руб). Также к особенностям моторов Focus можно отнести и запуск со второго раза.

Трансмиссия

Focus II, начиная с двигателя 1.6 л, оснащается как 4-ступенчатым «автоматом», так и 5-ступой «механикой». «Автомат» хорошо зарекомендовал себя в паре с 2.0 мотором, который обеспечивает достаточный запас динамики. А вот на моторах 1.6 постоянная работа на повышенных оборотах может ускорить выход из строя АКПП. В механической коробке особых проблем нет. Узел сцепления ходит примерно 50-60 тыс. км, на этом же пробеге могут потребовать замены сальник выбора передач и ШРУСы полуосей. Гранаты меняются в сборе с валом, что ведет к удорожанию стоимости запчастей.

Электрика

Электрика и приборы у “Форда» доставят вам не так много "фокусов", но все же есть особенности. В холодную погоду ЖК-дисплей на центральной консоли мутнеет и начинает работать только после прогрева. Мотор отопителя имеет свойство выходить из строя по двум причинам: проводка питания и полный выход из строя самого мотора. Лечится также двумя способами: прицельный удар по боковой части центральной панели или замена и ремонт проводки путем глобальной разборки торпедо, так как мотор отопителя находится глубоко внутри.